УТВЕРЖДАЮ:

Глава Луговского сельского поселения

_________________

« 	» 	202_ г.

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области

на период с 2021 до 2041 года

2021

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|  | ____________________ | Н.Н. Сивухо |
| --- | --- | --- |

РЕФЕРАТ

Отчет 142 с., 1 кн., 58 табл.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРОГРАММЫ, ИНВЕСТИЦИИ

Объектом исследования является коммунальная инфраструктура Луговского сельского поселения.

Цель работы - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение более комфортных условий проживания населения Луговского сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В процессе работы разрабатывалась программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на период с 2021 до 2041 года.

В результате работы определены мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения.

Ожидаемым результатом является создание системы коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА - I ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	9

Раздел 1 Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2021-2041 годы	9

Раздел 2 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения	12

2.1 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	12

2.2 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	23

2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	29

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	32

2.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	33

2.6 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов	33

Раздел 3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	37

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Луговского сельского поселения	37

3.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	44

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	51

4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	51

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	51

4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения	51

4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения	51

4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТБО	51

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	59

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	59

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	59

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении	59

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	59

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	60

5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов	60

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	60

5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	61

5.9. Взаимосвязь проектов	61

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	62

Раздел 7. Управление программой	68

ГЛАВА – II- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	72

Раздел 1. Перспективные показатели развития Луговского сельского поселения для разработки программы	72

1.1. Характеристика Луговского сельского поселения	72

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	74

1.3. Экономический потенциал поселения	76

1.4. Прогноз развития застройки	77

1.5. Прогноз изменения доходов населения	78

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	80

2.1 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения	81

2.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения	82

2.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения	84

2.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения	85

2.5 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения	86

2.6 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	87

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	88

3.1. Характеристика системы теплоснабжения	88

3.2. Характеристика системы водоснабжения	99

3.3. Характеристика системы водоотведения	105

3.4. Характеристика системы электроснабжения	108

3.5. Характеристика системы газоснабжения	110

3.6. Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)	110

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	118

5.1 Критерии доступности коммунальных услуг для населения	118

5.2. Водоснабжение и водоотведение	118

2.2. Газоснабжение	120

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Луговского сельского поселения	121

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Луговского сельского поселения	123

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Луговского сельского поселения	123

Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Луговского сельского поселения	124

Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения Луговского сельского поселения	126

Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТБО	127

Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы	131

Раздел 14. Организация реализации проектов	132

Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	134

Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	137

Раздел 17. Модель для расчета программы	141

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	142

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на период с 2021 до 2041 года (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработка Программы выполняется в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Целью настоящей Программы является создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Луговского сельского поселения и муниципальных целевых программ Луговского сельского поселения с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В настоящее время в городском округе, как и в других муниципальных образованиях Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами Программы являются:

1. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

2. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

5. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической обстановки.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2041 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

# ГЛАВА - I ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

## Раздел 1 Паспорт программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2021-2041 годы

| 1. Наименование программы: | 1.1 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на период с 2021 до 2041 года |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2.2 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2.3 Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 2.4 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 2.5 Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 N 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 2.6 Иные нормативные акты Российской Федерации, Луговского сельского поселения |
| 3. Сведения о Заказчике, ответственном Исполнителе Программы | 3.1 Заказчик: Администрация Кинешемского муниципального района |
| 4. Цели программы | 4.1 Повышение надежности ресурсоснабжения 4.2 Присоединение новых потребителей 4.3 Улучшение экологической ситуации на территории Луговского сельского поселения 4.4 Выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 5. Задачи программы | 5.1 Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры 5.2 Обеспечение более комфортных условий проживания населения Луговского сельского поселения 5.3 Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 5.4 Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| 6. Важнейшие целевые показатели программы | 6.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг 6.2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 6.3 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 6.4 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Горячее водоснабжение – температура воды не ниже 60°С; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл. энергии ±5 % Газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003МПа 6.5 Показатели степени охвата приборами учета к расчетному сроку: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 100% прочие потребители – 100%. 6.6 Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения 6.7 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения 6.8 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям 6.9 Показатели воздействия на окружающую среду |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | 7.1 Срок реализации программы: 2021 – 2041 годы. 7.2 Этапы реализации программы: - первый этап – с 2021 по 2025 гг. - второй этап – с 2026 по 2041 гг. |
| 8. Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 70983,2 тыс. руб. в том числе: Местный, областной, федеральный бюджет –70983,2 тыс. руб. Объемы финансирования Программы за счет средств местного и областного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год |
| 9. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Создание системы коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса. |
| 10. Ответственный исполнитель программы | Администрация Кинешемского муниципального района |
| 11. Соисполнители Программы: органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация Кинешемского муниципального района |

## Раздел 2 Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения

Луговское сельское поселение расположено в центральной части Кинешемского района. На севере граница Луговского сельского поселения совпадает с южной границей Заволжска, на востоке и северо-востоке совпадает с границей Решемского сельского поселения, на юге - с северной границей Батмановского сельского поселения, на западе - с юго-восточной границей Горковского сельского поселения и г.о. Кинешма.

Важным градоформирующим фактором поселения являются природно-географическое положение, близость к г. о. Кинешма, а также транспортные коммуникации. По территории поселения проходят р. Волга, дороги регионального значения – Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех, а также дороги межмуниципального значения — Кинешма – Батманы – Шилекша, Кинешма – Иваниха – Поспелиха.

Площадь поселения составляет 16170 га.

Федеральный округ: Центральный.

Население – 1855 человек.

Административный центр — деревня Луговое.

### 2.1 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Большая часть населенных пунктов Луговского сельского поселения использует индивидуальное отопление.

Центральное теплоснабжение от существующей котельной имеется в д. Луговое для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы.

На территории поселения действует одна ресурсоснабжаюшая организация:

- МУП Кинешемского муниципального района «Решма».

Централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется за счёт 1 источника тепловой энергии. На котельной применяются котлы отечественного производителя, работающие на природном газе.

Организация имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного теплоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги теплоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Теплоснабжение Луговского сельского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка д. Луговое.

Теплоснабжение в д. Луговое осуществляется от одной котельной. В качестве топлива используется природный газ. Обслуживание объектов системы централизованного теплоснабжения осуществляется МУП Кинешемского муниципального района «Решма».

В Луговском сельском поселении система теплоснабжения от всех источников тепловой энергии - закрытая, способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных - качественный. Температурный график работы 95/70 °С.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые или электрические котлы и очаговые печи).

Котельная д. Луговое осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на природном газе. Общая установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 2,55 Гкал/час.

Структура и технические характеристики основного оборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Структура и технические характеристики основного оборудования

| Котельная | Марка котла | Режим работы | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Срок службы | КПД, % | Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 д. Луговое | Факел-Г № 1 | водогрейный | 0,86 | 3,08 | Природный газ | 30 | 86,82 | 157,4 |
|  | Факел-Г № 2 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 86,19 | 156,4 |
|  | Факел-Г № 3 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 88,58 | 164,55 |
|  | Факел-Г № 4 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 88,78 | 164,55 |
|  | Факел-Г № 5 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 85,67 | 160,92 |
|  | Факел-Г № 6 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 86,82 | 161,29 |

Реестр тепловых сетей отопления от котельной д. Луговое приведен в таблице 2.

Реестр сетей горячего водоснабжения от котельной д. Луговое приведен в таблице 3.

Таблица 2 - Реестр тепловых сетей отопления

| Начальны й узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длин а (под.) , м | Длин а (обр.) , м | Диаметр наружн ый под., мм | Диаметр наружн ый обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тк-11 | Школьная,15,школа | надземная | 01.01.1989 | 120 | 120 | 108 | 108 |
| тк-11 | Молодежная,4 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 108 | 108 |
| тк-11 | Школьная,13а | надземная | 01.01.1989 | 40 | 40 | 57 | 57 |
| тк-9 | тк-10 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 108 | 108 |
| тк-10 | тк-11 | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 108 | 108 |
| тк-8 | тк-9 | надземная | 01.01.1989 | 52 | 52 | 133 | 133 |
| тк-7 | тк-8 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 159 | 159 |
| тк-7 | Молодежная,3 | надземная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 108 | 108 |
| тк-8 | Школьная,11 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 89 | 89 |
| тк-5 | тк-7 | надземная | 01.01.1989 | 91 | 91 | 159 | 159 |
| тк-5 | тк-6 | надземная | 01.01.1989 | 36 | 36 | 89 | 89 |
| тк-6 | Школьная,7 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 89 | 89 |
| тк-6 | Школьная,9 | надземная | 01.01.1989 | 46 | 46 | 89 | 89 |
| тк-2 | тк-5 | надземная | 01.01.1989 | 90 | 90 | 159 | 159 |
| тк-1 | тк-2 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 159 | 159 |
| котельная | тк-1 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 159 | 159 |
| тк-1 | тк-12 | надземная | 01.01.1989 | 80 | 80 | 159 | 159 |
| тк-1 | Молодежная,7,Лужок, | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| тк-2 | тк-3 | надземная | 01.01.1989 | 124 | 124 | 108 | 108 |
| тк-3 | Школьная,5,Столовая | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 45 | 45 |
| тк-3 | тк-4 | надземная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 108 | 108 |
| тк-4 | Школьная,1,Гараж ТКС | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 45 | 45 |
| тк-4 | Школьная,3,магазин | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 45 | 45 |
| тк-12 | тк-13 | надземная | 01.01.1989 | 51 | 51 | 219 | 219 |
| тк-13 | тк-14 | надземная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 219 | 219 |
| тк-12 | Молодежная,14,Баня,Поч | надземная | 01.01.1989 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| тк-14 | тк-15 | надземная | 01.01.1989 | 57 | 57 | 108 | 108 |
| тк-15 | Молодежная,9 | надземная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 89 | 89 |
| тк-15 | Молодежная,11 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 89 | 89 |
| у-1 | Молодежная,13 | надземная | 01.01.1989 | 31 | 31 | 57 | 57 |
| тк-13 | у-1 | надземная | 01.01.1989 | 138 | 138 | 159 | 159 |
| у-1 | у-2 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 159 | 159 |
| у-2 | у-3 | надземная | 01.01.1989 | 155 | 155 | 219 | 219 |
| у-3 | у-4 | надземная | 01.01.1989 | 170 | 170 | 159 | 159 |
| у-4 | у-12 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 108 | 108 |
| у-24 | Луговая,21 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 45 | 45 |
| у-21 | у-222 | надземная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 108 | 108 |
| у-21 | Луговая,2,Дом культуры | надземная | 01.01.1989 | 46 | 46 | 45 | 45 |
| у-4 | у-5 | надземная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 108 | 108 |
| у-5 | у-6 | надземная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 108 | 108 |
| у-15 | у-16 | надземная | 01.01.1989 | 25 | 25 | 108 | 108 |
| у-13 | у-14 | надземная | 01.01.1989 | 22 | 22 | 108 | 108 |
| у-5 | Луговая,3 | надземная | 01.01.1989 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| у-13 | Луговая,1 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 45 | 45 |
| у-15 | Луговая,5 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 45 | 45 |
| у-222 | у-23 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 108 | 108 |
| у-222 | Луговая,19 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 45 | 45 |
| у-23 | у-24 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 108 | 108 |
| у-19 | у-21 | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 108 | 108 |
| у-19 | у-20 | надземная | 01.01.1989 | 12 | 12 | 57 | 57 |
| у-20 | Луговая,13 | надземная | 01.01.1989 | 31 | 31 | 57 | 57 |
| у-20 | Луговая,13 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 57 | 57 |
| у-23 | Луговая,19 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 57 | 57 |
| у-17 | у-19 | надземная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 108 | 108 |
| у-17 | у-18 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 57 | 57 |
| у-18 | Луговая,9 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 57 | 57 |
| у-18 | Луговая,9 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 57 | 57 |
| у-16 | у-17 | надземная | 01.01.1989 | 28 | 28 | 108 | 108 |
| у-16 | Луговая,5 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 45 | 45 |
| у-14 | у-15 | надземная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 108 | 108 |
| у-14 | Луговая,1 | надземная | 01.01.1989 | 17 | 17 | 45 | 45 |
| у-12 | у-13 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 108 | 108 |
| у-12 | Луговая,3 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 45 | 45 |
| у-7 | у-8 | надземная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 108 | 108 |
| у-8 | у-9 | надземная | 01.01.1989 | 14 | 14 | 108 | 108 |
| у-10 | у-11 | надземная | 01.01.1989 | 13 | 13 | 108 | 108 |
| у-9 | у-10 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 108 | 108 |
| у-6 | у-7 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 108 | 108 |
| у-6 | Луговая,7 | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| у-7 | Луговая,7 | надземная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| у-8 | Луговая,11 | надземная | 01.01.1989 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| у-9 | Луговая,11 | надземная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 45 | 45 |
| у-11 | Луговая,15 | надземная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| у-10 | Луговая,15 | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| у-11 | Луговая,17 | надземная | 01.01.1989 | 44 | 44 | 32 | 32 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2526 | 2526 |  |  |

Всего на территории города проложено 2526 м сетей отопления в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диаметр трубопроводов составляет 200 мм.

Таблица 3 - Реестр сетей горячего водоснабжения

| Начальны й узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Дли на (под.), м | Дли на (обр.), м | Диамет р наружн ый под., мм | Диаметр наружны й обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк-11 | Школьная,15,школа | надземная | 01.01.1989 | 119 | 119 | 57 | 25 |
| тк-11 | Молодежная,4 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 45 | 45 |
| тк-9 | тк-10 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 108 | 108 |
| тк-10 | тк-11 | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 108 | 108 |
| тк-8 | тк-9 | надземная | 01.01.1989 | 52 | 52 | 57 | 45 |
| тк-7 | тк-8 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 57 | 45 |
| тк-7 | Молодежная,3 | надземная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 45 | 32 |
| тк-8 | Школьная,11 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 32 | 25 |
| тк-5 | тк-7 | надземная | 01.01.1989 | 91 | 91 | 57 | 45 |
| тк-5 | тк-6 | надземная | 01.01.1989 | 36 | 36 | 25 | 25 |
| тк-6 | Школьная,7 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 25 | 25 |
| тк-6 | Школьная,9 | надземная | 01.01.1989 | 46 | 46 | 25 | 25 |
| тк-2 | тк-5 | надземная | 01.01.1989 | 90 | 90 | 76 | 57 |
| тк-1 | тк-2 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 76 | 57 |
| котельная | тк-1 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 108 | 57 |
| тк-1 | тк-12 | надземная | 01.01.1989 | 80 | 80 | 108 | 57 |
| тк-1 | Молодежная,7,Лужок, | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| тк-2 | тк-3 | надземная | 01.01.1989 | 124 | 124 | 32 | 32 |
| тк-3 | Школьная,5,Столовая | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 25 | 25 |
| тк-3 | тк-4 | надземная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 25 | 25 |
| тк-4 | Школьная,1,Гараж ТКС | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| тк-4 | Школьная,3,магазин | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 25 | 25 |
| тк-12 | тк-13 | надземная | 01.01.1989 | 51 | 51 | 76 | 57 |
| тк-13 | тк-14 | надземная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 76 | 57 |
| тк-12 | Молодежная,14,Баня, | надземная | 01.01.1989 | 76 | 76 | 57 | 32 |
| тк-14 | тк-15 | надземная | 01.01.1989 | 57 | 57 | 76 | 57 |
| тк-15 | Молодежная,9 | надземная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 45 | 45 |
| тк-15 | Молодежная,11 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 57 | 45 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1171 | 1171 |  |  |

Всего на территории города проложено 1171 м сетей отопления в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диаметр трубопроводов составляет 100 мм.

Балансы мощности и ресурса

Установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/час, подключенная нагрузка – 2,55 Гкал/час.

Фактический топливно-энергетический баланс приведен в таблице 4

Таблица 4 - Фактический топливно-энергетический баланс

| Наименование | Установл енная мощность, Гкал/ч | Располага емая мощность, Гкал/ч | Собствен ные нужды, Гкал/ч | Мощност ь нетто, Гкал/ч | Подключе нная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Луговое | 5,16 | 3,08 | 0,296 | 2,78 | 2,55 | 0,27 | 0,23 | 7,5 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Потребители Луговского сельского поселения слабо оснащены приборами учета потребляемой тепловой энергии.

На котельной отсутствует прибор учета тепловой энергии.

Зоны действия источника ресурса

Производство тепловой энергии для отопления жилых домов, административных и социальных объектов на территории муниципального образования осуществляет 1 котельная.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации, отсутствуют.

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Зоны действия источников теплоснабжения приведены на рисунках 1-1.1.

Рисунок 1 - Схема сетей отопления от котельной д. Луговое

Рисунок 1.1 - Схема сетей ГВС от котельной д. Луговое

Надежность работы системы

По представленным данным повреждений тепловых сетей за отопительный период не было. Недоотпуск тепловой энергии отсутствовал.

В целом система теплоснабжения муниципального образования  является надежной:

- Состояние оборудования источников теплоснабжения – удовлетворительное, своевременно проводятся плановые ремонтные работы;

- Установленная мощность источников достаточна для подключенной нагрузки.

Ограничений в подаче тепла не отмечено. На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

Общий показатель надёжности систем теплоснабжения: Kнад = 0,829.

По общему показателю надёжности системы централизованного теплоснабжения являются надежными.

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения приведен в таблице 5

Таблица 5 – Надежность систем теплоснабжения

| Наименование | Расчет ная теплов ая нагруз ка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуля ции | Минимал ьная допустим ая температу ра, С | Вероятност ь безотказног о теплоснабж ения (P) | Коэффиц иент готовност и (K) | Недоотп уск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Школьная,15,школа | 0,1919 | 45 | 12 | 0,99192 | 0,99982 | 0,1343 |
| Школьная,13а | 0,0178 | 45 | 12 | 0,9987 | 0,99985 | 0,0123 |
| Молодежная,4 | 0,2795 | 45 | 12 | 0,9987 | 0,99985 | 0,1835 |
| Молодежная,3 | 0,2292 | 45 | 12 | 0,99875 | 0,99988 | 0,1521 |
| Школьная,11 | 0,1013 | 45 | 12 | 0,9987 | 0,99988 | 0,069 |
| Молодежная,9 | 0,2116 | 45 | 12 | 0,99753 | 0,99988 | 0,13 |
| Школьная,9 | 0,1012 | 45 | 12 | 0,99926 | 0,9999 | 0,0566 |
| Школьная,7 | 0,1014 | 45 | 12 | 0,99926 | 0,9999 | 0,0552 |
| Молодежная,7,Лужок, Администр. | 0,0614 | 45 | 12 | 1 | 0,99996 | 0,0171 |
| Молодежная,11 | 0,2167 | 45 | 12 | 0,99753 | 0,99988 | 0,1321 |
| Молодежная,13 | 0,0534 | 45 | 12 | 0,99723 | 0,99985 | 0,0457 |
| Молодежная,14,Баня,По чта,ФАП | 0,0213 | 45 | 12 | 0,99709 | 0,99992 | 0,0121 |
| Школьная,5,Столовая | 0,0311 | 45 | 12 | 0,99826 | 0,99992 | 0,0171 |
| Школьная,3,магазин | 0,0139 | 45 | 12 | 0,98961 | 0,99991 | 0,0087 |
| Школьная,1,Гараж ТКС | 0,0278 | 45 | 12 | 0,85152 | 0,99991 | 0,0136 |
| Луговая,2,Дом культуры | 0,0227 | 45 | 12 | 0,97407 | 0,99965 | 0,0324 |
| Луговая,3 | 0,0424 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99971 | 0,0697 |
| Луговая,1 | 0,0443 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99969 | 0,069 |
| Луговая,5 | 0,042 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99967 | 0,0651 |
| Луговая,17 | 0,0762 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99966 | 0,0292 |
| Луговая,19 | 0,0427 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99964 | 0,0686 |
| Луговая,21 | 0,0502 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99963 | 0,07 |
| Луговая,7 | 0,0423 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,9997 | 0,0705 |
| Луговая,11 | 0,0422 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99969 | 0,0724 |
| Луговая,15 | 0,0452 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99968 | 0,0782 |
| Луговая,13 | 0,0447 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99966 | 0,0693 |
| Луговая,9 | 0,0417 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99966 | 0,0646 |

Качество поставляемых ресурсов

Качество услуг теплоснабжения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам действующего законодательства РФ.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного воздействия на окружающую среду.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-т/9 от 20 декабря 2019 года «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования для МУП Кинешемского муниципального района "Решма" (Кинешемский район) на 2020 - 2022 годы» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП Кинешемского муниципального района "Решма" (Кинешемский район) на 2020 - 2022 годы.

Таблица 6 – Тарифы на тепловую мощность в потребителей д. Луговое

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Кинешемского муниципального района "Решма", котельная в д. Луговое | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2020 | 2666,68 | 2864,98 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 | 2832,78 | 2832,78 | - | - | - | - |
|  |  | 2022 | 2832,78 | 3062,47 | - | - | - | - |

Технические и технологические проблемы в системе

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

    - производство;

    - транспорт;

    - потребитель.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

Основные проблемы функционирования источников тепловой энергии:

1.отсутствие аварийных и резервных источников питания; 3.высокий уровень износа основного оборудования.

### 2.2 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Водоснабжение Луговского сельского поселения осуществляется от артезианских скважин и подземных источников шахтных колодцев, водохранилищ.

Услуги холодного водоснабжения оказывает следующая организация: МУП Кинешемского муниципального района «Сириус».

На территории Луговского сельского поселения система водоснабжения организована в четырех населённых пунктах поселения: д. Горки, д. Старое Село, д. Луговое, д. Кориха. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: д. Луговое, д. Кориха.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Частные домовладения усадебного типа в населённых пунктах на территории сельского поселения, в которых не организованы централизованные системы водоснабжения, в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы.

Краткие технические характеристики артезианских скважин и данные по марке и техническим характеристикам насосного оборудования приведены в таблицах 7,8.

Таблица 7 - Краткие технические характеристики артезианских скважин

| № пп | Место нахождения водопроводной башни (наименование населенного пункта) | Водоис- точник | Глуби на | Марка насоса | Производитель ность |  | Год строи- тельства | Балансо- держа- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3\час | м3\сут. |  |  |
| 1 | д.Луговое- ул.Школь- ная,2б | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | Caprari E4XP35-4/20- w | 4,5 | 108,0 | 2013 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 2 | д.Луговое- ул.Молодежная 5а | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 4,5 | 108,0 | 1976 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 3 | д.Луговое- ул.Важенина 2а | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 4,5 | 108,0 | 1976 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 4 | д.Луговое- ул.Спортивная 1б | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1,4 | 33,6 | 2013 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 5 | д.Луговое- ул.Спортивная 1в | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1,4 | 33,6 | 1976 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 6 | д.Луговое- ул.Чистая 21 | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 1,4 | 33,6 | 2013 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 7 | д.Луговое- ул.Школь- ная,2в | Станция 1- го и 2го подъема | 48,0 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 5,0 | 120,0 | 2011 | Админи- страция сельского поселе- ния |

Таблица 8 - Характеристика водопроводных сетей

| № п. п. | Наименовани е поселения, населенного пункта | Места прохождения сетей ( название улицы и т.п.) | Диа метр (мм) | Прот яжен ност ь (км) | % износ а | Год строи- тельст- ва | Балансо- держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Луговое |  |  |  |  |  | Администра ция Луговского сельского поселения |
| 1.1 | Подающая сеть водопровода от водозаборных сооружений до резервуаров чистой воды | ул.Молодежная, ул.Школьная, ул.Важенина, ул.Василевского, ул.Луговая, ул.Спортивная, ул.Сокольская, ул.Пионерская. | 80 | 1419 | 50% | 2008- 2009 |  |
|  |  |  | 75 | 180 |  |  |  |
| 1.2 | Подающая сеть водопровода к потребителям | ул.Молодежная, ул.Школьная, ул.Важенина, ул.Василевского, ул.Луговая, ул.Спортивная, ул.Сокольская, | 150 | 345 | 50% | 2008- 2009 |  |
|  |  |  | 100 | 2736 |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 712 |  |  |  |
|  |  | ул.Пионерская | 75 | 1093 |  |  |  |

Централизованным водоснабжением в Луговском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области занимается администрация сельского поселения. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 8,2 км.

Основная часть была проложена в 2008-2009 годах. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 80 до 110мм. труб ПВХ диаметра - 75 до 110 мм. Износ водопроводных сетей составляет 50%. Потери воды в 2013 и 2014 годах составили свыше 30%.

Скважины и каптажи расположены в населенном пункте д.Луговое. Вода поступающая из скважин подается в четыре резервуара чистой воды для последующей подачи в разводящие уличные водопроводные сети. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 75-150мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Луговском сельском поселении составляет 6485 м; разводящих тупиковых сетей – 1698 м.

Износ водопровода составляет 50%. Фактические потери в сетях при транспортировке 25%-30% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах, стыках труб и запорной арматуры.

Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления администрация сельского поселения, которая не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы.

Общая численность населения Луговского сельского поселения составляет 2064 человека, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 2,8 м3. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды достаточно высока, более 45% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2014г.).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Луговского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Балансы мощности и ресурса

Общий расчетный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Расчетный баланс подачи и реализации воды Луговское сельское поселение

| Показатель | Расчетное значение |
| --- | --- |
| Подъем воды, м.куб. | 61 947,988 |
| СН, м.куб. | 1 734,145 |
| Потери воды в сетях, м.куб. | 24 049,391 |
| ПО, м.куб. | 36 164,452 |
| - население | 24 807,374 |
| - бюджетные организации | 836,090 |
| - прочие потребители | 10 520,988 |
| Тариф на ХВС, руб/1 м.куб (без НДС) |  |
| - население | 15,58/16,45 |
| - бюджетные и прочие потребители | 39,07/48,72 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

На ряде источников водоснабжения сельского поселения организован приборный учёт добываемой воды. Учет объема добываемых вод осуществляется по показаниям водомеров.

Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%) Луговского сельского поселения представлена в таблице 10.

Таблица 10 - Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%)

| Поселение | Население | Бюджетные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| Луговское | 78 | 87,5 | 71,4 |

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области»;

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

Оснащение объектов водоснабжения (водозаборов, накопительных емкостей и насосных станций) приборами учета воды планируется в рамках предусмотренных мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения.

Зоны действия источника ресурса

Централизованное водоснабжение охватывает д. Луговое, д. Кориха.

Надежность работы системы

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа оборудования скважин и водопроводной сети. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Таблица 11 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,84 | 3,45 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 38,83 | 38,41 | 37,07 | 35,75 | 10 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |

Качество поставляемых ресурсов

Станции водоподготовки в Луговском сельском поселении Кинешемского муниципального района отсутствуют, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в период 2008-2009 годов, содержаться в удовлетворительном состоянии, однако частично требуется перекладка и замена стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Воздействие на окружающую среду

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения города отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории Луговского сельского поселения представлены в таблице выше.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации системы водоснабжения Луговского сельского поселения являются:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы частично требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

### 2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод, за исключением с. Луговое, в котором часть многоквартирного жилого фонда оборудована системой водоотведения. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В Луговском сельском поселении имеются очистные сооружения Кинешемской птицефабрики. Действующие очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку стоков. Необходима реконструкция очистных сооружений.

Населенные пункты с многоквартирной застройкой (д. Луговое) на сегодняшний день имеют отстойники, из которых происходит периодическая откачка сточных вод.

Обслуживание системы водоотведения осуществляет МУП Кинешемского муниципального района «Сириус».

Балансы мощности и ресурса

Общий расчетный баланс водоотведения представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Баланс водоотведения Луговского сельского поселения

| Показатель | Расчетное значение |
| --- | --- |
| Подъем воды, м.куб. | 20 454,022 |
| СН, м.куб. | 18 618,572 |
| Потери воды в сетях, м.куб. | 1 140,450 |
| ПО, м.куб. | 695 |
| - население | 20 454,022 |
| - бюджетные организации |  |
| - прочие потребители |  |
| Тариф на ХВС, руб/1 м.куб (без НДС) |  |
| - население | 27,47/29,01 |
| - бюджетные и прочие потребители | 45,17/48,60 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время в Луговском сельском поселении коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществляется. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды, без учета расхода воды на полив.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

Зоны действия источника ресурса

Централизованное водоотведение осуществляется на территории д. Луговое, в котором часть многоквартирного жилого фонда оборудована системой водоотведения.

Надежность работы системы

Износ канализационных сетей очень высок Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Качество поставляемых ресурсов

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам сброса в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год;

- доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения.

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Действующие очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку стоков. Необходима реконструкция очистных сооружений.

Воздействие на окружающую среду

При сильном износе труб водоотведения возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно в подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на водоотведение на территории Луговского сельского поселения представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Тариф на водоотведение на территории Луговского сельского поселения

| Территория оказания услуг | Тариф с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г., руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Луговое | 27,47 | 29,01 | 29,01 | 30,8 | 30,58 | 31,80 | 31,80 | 33,07 | 33,07 | 34,39 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации системы водоснабжения Луговского сельского поселения являются:

- В настоящее время Луговское сельское поселение Кинешемского муниципального района имеет низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации отсутствует во всех населенных пунктах поселения за исключением с.Луговое.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки.

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием

- Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

### 2.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Луговского сельского поселения. Источниками электроснабжения являются ЛЭП, проходящие по территории Кинешемского муниципального района.

Электроснабжение потребителей Луговского сельского поселения осуществляет энергосбытовая компания Ивановский филиал АО «Энергосбыт Плюс».

Тариф за подключение (присоединения) к сетям электроснабжения, определяется согласно п.17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.», где  плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

### 2.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Магистральные и межпоселковые газопроводы охватывают лишь западную часть Луговского поселения, прилегающую к г. Кинешме.

Оказание услуги газоснабжения осуществляет Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в Кинешме.

Развитие системы осуществляется в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы.

### 2.6 Краткий анализ существующего состояния системы сбора и вывоза отходов

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами статусом Регионального оператора на территории Луговского сельского поселения наделено Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор по обращению с ТКО».

В настоящее время действует следующая система обращения с отходами:

- Коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО.

- На территории действует региональный оператор, который предоставляет услуги транспортирования на полигон ТБО.

- Сбор и удаление отходов ведется по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры).

Сбор жидких отходов у населения осуществляют предприятия с вывозом на очистные сооружения.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Организация схемы обращения с отходами включает в себя следующие мероприятия:

1)	разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории сельского поселения;

2)	организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых коммунальных отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.Санитарные правила содержания территории населенных мест);

3)	приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

4)	развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки коммунальных отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

5)	обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и так далее) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

6)	организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

На территории Луговского сельского поселения используется практика планово-регулярной системы удаления отходов (согласно установленным графикам) с использованием несменяемой контейнерной системы.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Для определения количественной характеристики оказанной услуги используется расчетный метод.

На территории Луговского городского поселения ежегодно образуется около 873 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом накопления для Луговского сельского поселения.

На расчетный срок, объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 1132 тонн/год.

Зоны действия источника ресурса

Система сбора и вывоза ТКО охватывает всю территорию Луговского сельского поселения.

Надежность работы системы

Система характеризуется как высоконадежная.

Качество поставляемых ресурсов

Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Согласно ст. 12 п. 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 49-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Запрет на захоронение отходов в пределах границ населенных пунктов обусловлен тем, что длительное нахождение отходов, включая, токсичные и иные опасные, на территории населенных пунктов может повлечь загрязнение и засорение мест общего пользования, заражение водных объектов, а также привести к возникновению инфекционных заболеваний у граждан; может повлечь загрязнение почв; объекты размещения отходов являются источниками существенного негативного воздействия на окружающую среду и подлежат особому учету.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-к/18 от 20.12.2019 года (представлены в таблице 14).

Таблица 14 – Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год

| Период действия тарифов | Тарифы для потребителей, руб./куб.м, НДС не облагается |
| --- | --- |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 516,28 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 531,77 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами системы сбора и утилизации ТКО являются:

  - Недостаточен государственный и муниципальный контроль над системой обращения ТКО. В частности, отсутствие строгого учета и муниципального контроля поступающих на полигон ТКО является одним из существенных препятствий к объективному отражению и управлению действующей системой очистки территории.

  - Не эффективна система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения ТКО;

  - На территориях домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

  - Значительная удаленность полигона ТКО от города приводит к удорожанию вывоза ТКО и способствует возникновению несанкционированных свалок, особенно в западной части города;

  - Часть опасных отходов попадает в общий поток неопасных отходов.

## Раздел 3. Перспективы развития городского округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

### 3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Луговского сельского поселения

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

В состав Луговского сельского поселения входят деревни: Луговое, Акишево, Белянки, Валгусиха, Власково, Глухово, Горки, Дементьево, Ельтинская, Зименки, Иваниха Большая, Кориха, Крючиха, Курочкино, Лодыгино, Мелино, Мешино, Мишутиха Малая, Перфильево, Поспелиха Новая, Поспелиха Старая, Романово, Старое Село, Трениха, Фатиха, Шерониха, Якунино, хутор Пашкино, с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2020 г. – 1855человек.

В таблице   приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 15 -Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 31.12.2019г.

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население | Площадь населенного пункта, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акишево | деревня | 66 | 0,172 |
| 2 | Белянки | деревня | 0 | 0,035 |
| 3 | Валгусиха | деревня | 0 | 0,066 |
| 4 | Власково | деревня | 0 | 0,070 |
| 5 | Глухово | деревня | 6 | 0,078 |
| 6 | Горки | деревня | 118 | 0,482 |
| 7 | Дементьево | деревня | 0 | 0,078 |
| 8 | Ельтинская | деревня | 0 | 0,100 |
| 9 | Зименки | деревня | 44 | 0,115 |
| 10 | Иваниха Большая | деревня | 218 | 0,379 |
| 11 | Кориха | деревня | 24 | 0,136 |
| 12 | Крючиха | деревня | 31 | 0,087 |
| 13 | Курочкино | деревня | 0 | 0,062 |
| 14 | Лодыгино | деревня | 11 | 0,328 |
| 15 | Луговое | деревня, административный центр | 1183 | 1,206 |
| 16 | Мелино | деревня | 4 | 0,089 |
| 17 | Мешино | деревня | 2 | 0,072 |
| 18 | Мишутиха-Малая | деревня | 4 | 0,097 |
| 19 | Пашкино | хутор | 8 | 0,024 |
| 20 | Перфильево | деревня | 0 | 0,076 |
| 21 | Поспелиха Новая | деревня | 19 | 0,071 |
| 22 | Поспелиха Старая | деревня | 4 | 0,129 |
| 23 | Романово | деревня | 30 | 0,202 |
| 24 | Старое Село | деревня | 28 | 0,092 |
| 25 | Трениха | деревня | 4 | 0,074 |
| 26 | Фатиха | деревня | 14 | 0,127 |
| 27 | Шерониха | деревня | 32 | 0,069 |
| 28 | Якунино | деревня | 5 | 0,108 |

Таблица 8 -  Показатели изменения численности населения 2010-2020гг.

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ↘1804 | ↘1797 | →1797 | ↘1760 | ↗1776 | ↗1784 | ↘1764 | ↘1752 | ↘1706 | ↗1898 | ↘1855 |

В Луговского сельском поселении наблюдается снижение численности населения, особенно в 2018 г. Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек относятся д. Горки, д. Иваниха Большая, д. Луговое. Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 чел. в силу своих демографических особенностей не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а впоследствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 чел.) в поселении большая часть, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечение их жителям необходимых условий проживания.

Таким образом, в Луговском сельском поселении складывается стабильная демографическая ситуация. Положительная динамика достигается за счет населенных пунктов с численностью населения более 100 чел. Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации Стратегии социально-экономического развития Кинешемского муниципального района Ивановской области.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Большинство населенных пунктов Луговского сельского поселения имеют численность жителей не более 30 чел., их относят к числу проблемных населенных пунктов. Так как в них невозможна организация даже минимальных школ, поскольку число детей школьного возраста, составляющее при наилучших обстоятельствах порядка 16 % от числа жителей, равно не более 1,6 ребенка на населенный пункт. Точно также, невозможна организация даже простейших объектов здравоохранения и торговли. Доступность общественного транспорта тоже не может ориентироваться на такие поселения.

Существуют населенные пункты, не имеющие вообще ни одного жителя, эта группа включает 7 населенных пункта: Белянки, Валгусиха, Власково, Дементьево, Ельтинская, Курочкино, Перфильево.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

- численность населения муниципального образования за последние годы;

- прогноз, выполненный схемой территориального планирования Ивановской  области;

- прогноз, выполненный схемой территориального планирования Кинешемского  района Ивановской области;

- учет	позитивного	влияния	мероприятий	генерального	плана	сельского поселения.

Перспективная численность населения муниципального образования представлена в таблице 16.

Таблица 16. - Перспективная численность населения сельского поселения

| Наименование | Современное состояние | Первая очередь, 2031 г. |  | Расчетный срок, 2041 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективная численность | Рост численности, % | Перспективная численность | Рост численности, % |
| Общая численность населения, чел. | 1855 | 2057 | 1 | 2407 | 5 |

- Структура экономики

Основным градообразующим фактором в настоящее время является сельскохозяйственное производство. В связи с развитием производственных сил, дорожной инфраструктуры, потребность в рабочих руках, непосредственно привязанных к земле, снижается. В связи, с чем население деревень снизилось до критического уровня. Некоторые деревни потеряли вообще все население. В то же время на смену постоянно проживающих приходят временно проживающие – дачники.

Градостроительный анализ показывает следующие значимые факторы, определяющие возможности развития Луговского сельского поселения:

•	Географическое положение.

Существенным является близость к крупному промышленному городу Кинешма и наличие мощной реки Волга. Луговское сельское поселение практически является пригородом г. Кинешма. Деревни, расположенные в непосредственной близости от р. Волги имеют большой потенциал превратиться в дачные поселки или базы отдыха.

•	Сельскохозяйственное производство.

В ближайшие десятилетия возможна интенсификация использования сельхозтерриторий за счет лучшей агротехники, внедрению новых культур, развития тепличного хозяйства, строительства новых откормочных животноводческих предприятий и т.п. Расширения обрабатываемых площадей не планируется.

•	Лесное хозяйство.

Продолжится окультуривание лесных массивов. Заготовка дикорастущей древесины начнет заменяться выращиванием и культивированием леса. Возможно появление плантаций плодовых кустов и деревьев. В лесных массивах возможно развитие охотугодий.

Всего на территории Луговского сельского поселения действует одно сельскохозяйственное предприятие АО «Птицефабрика «Кинешемская» и четыре крестьянских (фермерских) хозяйства.

Промышленное производство Луговского сельского поселения представлено предприятием ООО «Картель», расположенным в п/о Луговое, д. Горки.

Предприятие специализируется на выпуске нетканого полотна. В настоящее время задействовано 132 человека.

На территории Луговского сельского поселения имеет актуальность автомобильный, водный и трубопроводным транспорт. Вся доля пассажироперевозок и грузоперевозок в настоящий момент приходится на автомобильный транспорт.

Населенные пункты, имеющие сообщение с центром района, характеризуются разной доступностью по времени. Наилучшая транспортная доступность у следующих населенных пунктов: Луговое, Мишутиха Малая, Трениха. Транспортное сообщение с прочими населенными пунктами, расположенными за пределами маршрутов общественного транспорта, возможно только с использованием собственных автомашин или услуг такси, что недешево и доступно лишь в редких случаях.

Прогноз развития застройки

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда Луговского сельского поселения занимает частный жилой фонд.

Распределение жилого фонда Луговского сельского поселения и характеристики жилого фонда:

Общий объем (кв.м. общей площади) - 50660,7

Количество домов - индивидуальных и многоквартирных – 762

(из них индивидуальных – 744, многоквартирных – 18),

Количество квартир в многоквартирных домах – 374.

Дополнительно приведем имеющиеся данные по характеристикам жилья по каждому населенному пункту.

Таблица 17 - Характеристики жилья Луговского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность жителей | Общая площадь жил. фонда, м2 | Количество домов индивид | Количество домов многокварт. | Количество квартир в многокварт. домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Акишево | 66 | 2146 | 51 |  |  |
| д. Белянки | 0 | 25,7 | 1 |  |  |
| д. Валгусиха | 0 | 27,6 | 1 |  |  |
| д. Власково | 0 | 376,3 | 18 |  |  |
| д. Глухово | 6 | 548,7 | 19 |  |  |
| д. Горки | 118 | 3439,8 | 64 |  |  |
| д. Дементьево | 0 | 492,1 | 17 |  |  |
| д. Ельтинская | 0 | 0 | 0 |  |  |
| д. Зименки | 44 | 1119,7 | 24 |  |  |
| д. Иваниха Большая | 218 | 4765,5 | 96 |  |  |
| д. Кориха | 24 | 841,5 | 22 |  |  |
| д. Курочкино | 0 | 87,5 | 6 |  |  |
| д. Крючиха | 31 | 1441,6 | 31 |  |  |
| д. Луговое | 1183 | 27432,4 | 172 | 18 мн. домов: | 374 |
| ул. Молодежная, д. З |  | 2415,8 |  | 1-й | 48 кв. |
| ул. Молодежная, д. 4 |  | 3429,3 |  | 2-й | 64 кв. |
| ул. Молодежная, д. 9 |  | 2584,3 |  | 3-й | 56 кв. |
| ул. Молодежная, д. 11 |  | 2603,5 |  | 4-й | 56 кв. |
| ул. Школьная, д. 7 |  | 944,6 |  | 5-й | 22 кв. |
| ул. Школьная, д. 9 |  | 902,8 |  | 6-й | 22 кв. |
| ул. Школьная, д. 11 |  | 962 |  | 7-й | 22 кв. |
| ул. Луговая, д. 1 |  | 336,4 |  | 8-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. З |  | 312,6 |  | 9-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 5 |  | 328,3 |  | 10-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 7 |  | 318,2 |  | 11-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 9 |  | 331,2 |  | 12-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 11 |  | 310,8 |  | 13-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 13 |  | 315,6 |  | 14-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 15 |  | 312,5 |  | 15-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 19 |  | 326,1 |  | 16-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 21 |  | 70 |  | 17-й | 8 кв. |
| ул. Сокольская, д. 17 |  | 173,9 |  | 18-й | 4 кв. |
| д. Лодыгино | 11 | 901,7 | 31 |  |  |
| д. Мишутиха Малая | 4 | 278,6 | 9 |  |  |
| д. Мелино | 4 | 324,1 | 12 |  |  |
| д. Мешино | 2 | 193,5 | 8 |  |  |
| д. Поспелиха Новая | 19 | 618,3 | 20 |  |  |
| д. Поспелиха Старая | 4 | 543 | 20 |  |  |
| д. Перфильево | 0 | 0 | 0 |  |  |
| х. Пашкино | 8 | 228,4 | 3 |  |  |
| д. Романово | 30 | 1199,7 | 37 |  |  |
| д. Старое Село | 28 | 806,8 | 20 |  |  |
| д. Трениха | 4 | 558,5 | 13 |  |  |
| д. Фатиха | 14 | 550,9 | 19 |  |  |
| д. Шерониха | 32 | 1517,8 | 25 |  |  |
| д. Якунино | 5 | 195 | 5 |  |  |
| Итого: | 1855 | 50660,7 | 744 | 18 |  |

Таким образом, показатель обеспеченности жильем на человека по поселению довольно высок.

Социально-культурное обслуживание

Сеть образовательных учреждений Луговского сельского поселения представлена следующими образовательными учреждениями:

- МОУ Луговская средняя школа, в которой учится 235 детей;

- МДОУ детский сад «Лужок», в котором в настоящее время воспитывается 50 детей;

- МУДО «ДШИ Кинешемского муниципального района».

Основная часть инфраструктуры в сфере культуры, ее основных фондов не отвечает современным требованиям. Библиотеки, клубы, учреждения художественного образования слабо оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Здания учреждений культуры находятся в неудовлетворительном состоянии. В здании учреждений культуры отсутствует охранно-пожарная сигнализация. На протяжение последних лет наблюдается сокращение числа работающих в сфере культуры, вызванное низким уровнем заработной платы.

За последние годы обострилась проблема библиотечных фондов. Среди основных проблем библиотек на первом месте – комплектование. Катастрофически стареют и ветшают фонды сельских библиотек, так как отрасль недостаточно финансировалась и бюджетных средств на закупку книг и оформление подписки на периодику в должном объеме не выделялось.

Прогноз изменения доходов населения

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 29082,8 руб. Средняя зарплата в системе образования в Кинешемском районе Ивановской области составляют 16100 рублей, зарплата в сфере медицины 26800 рублей.

Прогноз заработной платы на период до 2028 г. для населения Луговского сельского поселения рассчитан по укрупнённым (комплексным) показателям в соответствии с программой комплексного социально- экономического развития и представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Прогноз изменения доходов населения

| Наименование показателя | Значение по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 20312041 |
| Среднемесячн ая начисленная заработная плата работников | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 30,53 |
| Среднедушево й доход населения | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 27,53 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | 10,61 | 11,14 | 11,70 | 12,28 | 12,90 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,15 |

### Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

На период 2021-2041 гг. спрос на коммунальные ресурсы в Луговском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Социально-экономическое развитие Луговского сельского поселения за последние годы свидетельствуют о сохранении наметившихся положительных тенденций и о выполнении основных приоритетов в развитии экономики и социальной сферы, определенных Программой социально-экономического развития сельского поселения. Основными, приоритетными направлениями развития являются: повышение уровня жизни населения; улучшение демографической ситуации; работа над инвестиционной привлекательностью Луговского сельского поселения.

Социально-экономическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается стабильной, имеет положительную динамику роста общего объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в основных отраслях экономики. Экономика Луговского сельского поселения основана на сельском хозяйстве.

Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью было характерно для России в целом, для Ивановской области, и Кинешемский муниципальный район не являлся исключением.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, а также обслуживание населения коммунальными услугами нормативного качества.

Основными показателями уровня жизни населения являются денежные доходы, которые включают в себя: оплату труда, пенсии, пособия и другие доходы. Согласно данным статистики наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы. Повышается и средний размер пенсии.

Так же, одной из важнейших задач повышение качества жизни населения,  являются жилищные условия. Жилищный фонд поселения в целом отличается хорошим техническим состоянием.

Электроснабжение

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения Луговского сельского поселения определены:

- Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения;

- Разработка ПСД на строительство (реконструкцию) сетей уличного освещения населенных пунктов Луговского сельского поселения;

- Строительство (реконструкция) сетей уличного освещения.

Согласно прогнозу генерального плана Луговского сельского поселения, прирост электрических нагрузок к 2041 г. не ожидается.

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

  - реконструкция существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

  - появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов.

  - сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

  - обеспечение бесперебойного электроснабжения;

  - уменьшение времени устранения аварий.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Луговского сельского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка д. Луговое.

Теплоснабжение в д. Луговое осуществляется от одной котельной. В качестве топлива используется природный газ. Обслуживание объектов системы централизованного теплоснабжения осуществляется МУП Кинешемского муниципального района «Решма».

Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки по источнику тепловой энергии приведен в таблице 19.

Таблица 19 -Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки

| № | котельная д. Луговое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2033 | 2034-3041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 599,19 | 599,19 | 599,19 | 599,19 | 599,19 | 599,19 |
| 7 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 82,95 | 82,95 | 82,95 | 82,95 | 82,95 | 82,95 |
| 8 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 |
| 9 | Резерв тепловой мощности, Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Холодное водоснабжение и водоотведение

Основные направления модернизации и развития системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Луговского сельского поселения на расчетный срок остаются подземные воды.

Схемой водоснабжения Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства д. Луговой. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых к строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 5,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 5,2 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 10,2 тыс. куб.м./год.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства – 0,38 тыс. куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства – 0,45 тыс. куб.м./сезон.

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на перспективу представлены ниже в таблице 20.

Таблица 20 - Удельное водопотребление населением Луговское сельское поселение

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям, тыс. м³ | н.д. | 8,39 | 36,16 | 36,49 | 36,81 | 37,14 | 37,46 | 37,79 | 40,06 |
| Количество потребителей, чел. | н.д. | 1855 | 1855 | 1872 | 1889 | 1906 | 1922 | 1939 | 2057 |
| Удельное водо- потребление в сутки, л/чел. | н.д. | 12,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области».

Водоотведение

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составят 40060 м3 в год.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть в с.Луговое. На территории с.Луговое планируется строительство сетей канализации для организации водоотведения от 100% жилого фонда (многоквартирные и индивидуальные жилые дома).

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных и напорных сетей канализации.

Газоснабжение

Магистральные и межпоселковые газопроводы охватывают лишь западную часть Луговского поселения, прилегающую к г. Кинешме.

Согласно Постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2020 N 678-п "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы" принято решение о газификации Луговского сельского поселения.

Схема газификации и газораспределения Луговского сельского поселения использование газа предусматривается следующим категориям потребителей:

- население – существующий частный сектор и перспективная индивидуальная жилая застройка для отопления и индивидуальных бытовых нужд.

В Луговского сельского поселения принята трёхступенчатая газораспределительная система, состоящая из:

- газопроводов высокого давления II категории давлением до 0,6 Мпа;

- газопроводов среднего давления до 0,3 Мпа;

- газопроводов низкого давления до 0,003 Мпа.

Схема газопроводов высокого и среднего давления тупиковая.

Перспективная программа предусматривает:

1. Разработка ПСД и строительство газопровода д. Романово.

2. Разработка ПСД и строительство газопровода д. Поспелиха Новая и д. Поспелиха Старая.

3. Газификация всех населенных пунктов.

Использование природного газа предусматривается на индивидуально-бытовые нужды: приготовление пищи, горячего водоснабжения и на отопление.

Программа направлена на формирование технической и организационной основы газификации Луговского сельского поселения природным газом. Основная задача программы:

- формирование газовой инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация систем теплоснабжения Луговского сельского поселения с учетом их переориентации на использование в качестве топлива природного сетевого газа.

Для обеспечения города природным газом на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство распределительных газопроводов высокого давления для питания газорегуляторных пунктов;

- строительство четырёх блочных газорегуляторных пунктов;

- строительства газопроводов среднего давления.

## Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

В данном разделе приводятся количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения, которые должны быть достигнуты по итогам выполнения Программы комплексного развития.

### 4.1. Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения Луговского сельского поселения представлены в таблице 21.

### 4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения Луговского сельского поселения представлены в таблице 22.

### 4.3. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения Луговского сельского поселения представлены в таблице 23.

### 4.4. Целевые индикаторы и показатели развития системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения Луговского сельского поселения представлены в таблице 24.

### 4.5. Целевые индикаторы и показатели развития системы сбора и утилизации ТБО

Целевые показатели системы сбора и утилизации ТБО Луговского сельского поселения представлены в таблице 25.

Таблица 21 – Целевые показатели системы теплоснабжения

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 55,0 | 55,0 | 55,6 | 56,1 | 56,7 | 57,2 | 57,8 | 58,4 | 59,0 | 59,6 | 60,2 | 60,8 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Тариф на тепловую энергию | руб/Гкал | 2865,0 | 2832,8 | 3062,5 | 3215,6 | 3376,4 | 3545,2 | 3722,5 | 3908,6 | 4104 | 4309,2 | 4524,7 | 4750,9 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации тепла потребителям | тыс. Гкал | 5181,3 | 5181,3 | 5181,3 | 5181,3 | 5181,3 | 5181,3 | 5181,3 | 5181,3 | 5181 | 5181,3 | 5181,3 | 5181,3 |
|  | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Общий выработки | тыс. Гкал | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
|  | Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Уровень потерь в сети | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Коэффициент потерь в сети | Гкал/км | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Общий средний износ сетей | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | Гкал/час. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Таблица 22 – Целевые показатели системы водоснабжения

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2041 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  | Удельное водопотребление | л/сут на человека | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
|  | Тариф на потребление ресурса (холодное и горячее) | руб/ м3 | 15,58 | 16,28 | 17,01 | 17,78 | 18,58 | 19,42 | 20,29 | 21,20 | 22,16 | 23,15 | 24,20 | 25,28 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации воды потребителям | тыс. м3 | 36,16 | 36,49 | 36,81 | 37,14 | 37,46 | 37,79 | 38,11 | 38,44 | 38,76 | 39,09 | 39,41 | 40,06 |
|  | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс.м3/сут | 0,0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Общий объём водозабора | тыс.м3 | 61,94 | 62,01 | 61,06 | 60,17 | 59,34 | 58,57 | 57,86 | 57,20 | 56,58 | 56,02 | 55,50 | 55,34 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3 | 1,73 | 1,71 | 1,63 | 1,55 | 1,47 | 1,40 | 1,33 | 1,26 | 1,20 | 1,14 | 1,08 | 1,03 |
|  | Уровень потерь в сети | тыс.м3 | 24,05 | 23,81 | 22,62 | 21,49 | 20,41 | 19,39 | 18,42 | 17,50 | 16,63 | 15,80 | 15,01 | 14,26 |
|  | Коэффициент потерь в сети | тыс.м3/км | 1,72 | 1,70 | 1,62 | 1,53 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 1,02 |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 3,84 | 3,45 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
|  | Общий средний износ сетей | % | 85 | 85 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | тыс.м3/сут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Доля проб воды в местах водоразбора, соответствующая нормативам | % | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели воздействия на окружающую среду | Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбалансированность системы | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 44,12 | 43,26 | 42,40 | 41,44 | 40,57 | 39,69 | 38,82 | 39,18 | 39,45 | 39,72 | 39,72 | 39,72 |
| коммунальной инфраструктуры | Доля объёма реализуемой воды по приборам учёта | % | 77,1 | 79,4 | 81,7 | 84 | 86,3 | 88,6 | 90,9 | 93,2 | 95,5 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 23 - Целевые показатели системы водоотведения

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2041 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
|  | Удельное водоотведение | л/сут | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Тариф на потребление ресурса | руб/ м3 | 16,45 | 17,27 | 18,14 | 19,04 | 20,00 | 20,99 | 22,04 | 23,15 | 24,30 | 25,52 | 26,80 | 28,14 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем отпускаемых стоков | тыс.м3 | 20,45 | 20,45 | 25,56 | 28,12 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
|  | Величина новых присоединяемых нагрузок | тыс.м3/сут. | 0 | 0,00 | 5,11 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Общая мощность КОС | тыс.м3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Общий средний износ сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности КНС/КОС | тыс.м3/сут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 24 - Целевые показатели системы электроснабжения

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2041 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Удельное электропотребление | кВт·ч/чел | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 | 12164,9 |
|  | Индекс нового строительства | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на потребление ресурса** | руб/кВт·ч | 3,31 | 3,46 | 3,61 | 3,78 | 3,95 | 4,12 | 4,31 | 4,50 | 4,71 | 4,92 | 5,14 | 5,37 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации электроэнергии абонентам | млн. кВт·ч | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Величина присоединённой нагрузки | МВт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Уровень потерь в сети | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент потерь в сети | тыс. кВт/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./1000 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Установленная мощность трансформаторов (35-110 кВ) | МВА | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Резерв мощности источников (центров питания 35-110 кВ) электроснабжения потребителей | МВА | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Загрузка ПС 35-110 кВ по данным замеров с прогнозом | МВА | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Уровень загрузки с учетом перегрузки в аварийных режимах трансформаторов 35- 110кВ | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* – средняя величина стандартизированной тарифной ставки С1 на подключение энергопринимающих устройств

** – величина одноставочного тарифа с одной зоной для населения, проживающего в квартирах, необорудованных и оборудованных электроплитами

Таблица 25 - Целевые показатели системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2041 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Удельный показатель потребления коммунального ресурса/оказанных услуг | м3/чел. | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Общий объем реализации услуг абонентам | тыс.м3/год | 0,873 | 0,881 | 0,888 | 0,896 | 0,904 | 0,912 | 0,920 | 0,928 | 0,936 | 0,944 | 0,952 | 0,968 |
|  | Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка) | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Годовая норма образования отходов для населения | м3год*чел. | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Доля ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит:

- Модернизация (реконструкция) котельной;

- Модернизация (реконструкция) тепловых сетей.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит:

- Ремонт шахтных колодцев;

- Разработка ПСД и строительство сети водоснабжения в д. Луговое: ул. Новая, Луговской ДК (ул. Луговая, д.2).

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

Программа инвестиционных проектов состоит:

- Разработка ПСД и строительство (реконструкция) очистных сооружений в д. Луговое;

- Строительство (реконструкция) канализационных сетей в д. Луговое.

Программа инвестиционных мероприятий по водоотведению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении включает мероприятия, направленные на газификацию потребителей Луговского сельского поселения и достижение максимальных уровней потребления газа в газифицированных населённых пунктах муниципального образования.

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.6. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

В плане дальнейшего развития территории поселения и обеспечения соответствия требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры;

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТКО.

Программа инвестиционных мероприятий в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 15 Обосновывающих материалов.

### 5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Программа установки приборов учета и реализация энергосберегающих мероприятий должна соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности уровень оснащенности приборами учета должен быть доведен до 100%.

### 5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении включают в себя:

- Установка приборов учета тепловой энергии и расхода воды в жилых домах Луговского сельского поселения

- Мероприятия по пропаганде энергосбережения среди населения

- Замена газоразрядных ртутьсодержаих ламп, натриевых ламп, ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные

- Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод, с распределением нагрузки равномерно по трем фазам

- Установка автоматических систем управления уличным освещением, дворовым освещением, освещением подъездов в МКД

### 5.9. Взаимосвязь проектов

Программы инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры разработаны в целях достижения значений целевых индикаторов. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения и взаимосвязь проектов приведены в разделе 15 Обосновывающих материалов.

## Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Инвестиционные проекты систем ресурсоснабжения могут быть структурированы по следующим основаниям:

- Коммунальные системы, в т.ч.:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Электроснабжение;

- Газоснабжение;

- Утилизация ТБО.

- Цели реализации, в т.ч.:

- Нацеленные на присоединение новых потребителей;

- Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- Обеспечивающие выполнение экологических требований;

- Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

- Простые сроки окупаемости, в т.ч.:

- Быстроокупаемые (сроки окупаемости до 7 лет);

- Среднеокупаемые (сроки окупаемости от 7 до 15 лет);

- Долгоокупаемые (сроки окупаемости более 15 лет).

- Источники финансирования, в т.ч.:

- Бюджетные средства;

- Капитальные вложения из прибыли;

- Плата за подключение (технологическое присоединение);

- Собственные средства и/или плата за резервирование тепловой мощности;

- Кредитные средства/лизинг.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 70,98 млн. руб.

Прогнозный уровень тарифов и структура (величина инвестиционной надбавки) в полной мере зависит от количества реализуемых инвестиционных проектов в сфере коммунального обеспечения.

Величины финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы, представлены в таблице 26.

Таблица 26 - Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный, областной, федеральный бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | ИТОГО: |
| 1 | Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения | 14750,0 |  |  | 14750,0 |
| 2 | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 8847,0 |  |  | 8847,0 |
| 3 | Мероприятия по модернизации системы водоотведения: | 47386,16 |  |  | 47386,16 |
| 4 | Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| 5 | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
|  | Мероприятия по модернизации системы вывоза ТБО: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| ВСЕГО: |  | 70983,2 | - | - | 70983,2 |

* - Объемы финансирования Программы на 2021-2041 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

В таблице 6.2 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Луговском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы представлена в таблице 27.

В таблице 28 представлен прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учёта льгот и субсидий.

Таблица 27 – Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы

| Вид коммунальной услуги | Ед. измерения | Тариф на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 2865 | 2832,8 | 3062,5 | 3215,6 | 3376,4 | 3545,2 | 3722,5 | 3908,6 | 4104 | 4309,2 | 4524,7 | 4750,9 |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | руб./м3 | 15,58 | 16,28 | 17,01 | 17,78 | 18,58 | 19,42 | 20,29 | 21,2 | 22,16 | 23,15 | 24,2 | 25,28 |
| горячее водоснабжение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 16,45 | 17,27 | 18,14 | 19,04 | 20 | 20,99 | 22,04 | 23,15 | 24,3 | 25,52 | 26,8 | 28,14 |
| Электроэнергия | руб./кВт·ч | 3,31 | 3,46 | 3,61 | 3,78 | 3,95 | 4,12 | 4,31 | 4,5 | 4,71 | 4,92 | 5,14 | 5,37 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 8,45 | 8,87 | 9,32 | 9,78 | 10,27 | 10,78 | 11,32 | 11,89 | 12,48 | 13,11 | 13,76 | 14,45 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м3 | 531,77 | 555,7 | 580,71 | 606,84 | 634,15 | 662,68 | 692,5 | 723,67 | 756,23 | 790,26 | 825,82 | 862,98 |

Как видно из таблицы, к 2041 году ожидается рост тарифов по всем системам.

Таблица 28 – Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| Численность населения | чел. | 1855 | 1872 | 1889 | 1906 | 1922 | 1939 | 1956 | 1973 | 1990 | 2007 | 2023 | 2407 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | тыс.руб./ мес. | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 52,23 |
| Среднедушевой доход | тыс.руб./ | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 47,09 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | мес. | 10,61 | 11,14 | 11,7 | 12,28 | 12,9 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,14 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб./чел. в месяц | 523,65 | 549,83 | 577,32 | 606,19 | 636,50 | 668,32 | 701,74 | 736,83 | 773,67 | 812,35 | 852,97 | 895,62 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги | руб./чел. в год | 6283,80 | 6597,99 | 6927,89 | 7274,28 | 7638,00 | 8019,90 | 8420,89 | 8841,94 | 9284,03 | 9748,24 | 10235,6 | 10747,4 |

Как видно из таблицы, к 2041 году совокупный платёж населения за коммунальные услуги увеличится на 71 %.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ № 378 от 23.08.2010 г. оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 29.

Таблица 29 – Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В таблице 30 приведены показатели доступности коммунальных услуг для населения при реализации программы.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Таблица 31 – Доступность для населения коммунальных услуг

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,5 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 11,3 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 89,0 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4,0 |

Таким образом, можно сделать вывод, что рост тарифов на коммунальные услуги, рассчитанный на весь период реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2021-2041 годы, останется в пределах уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

## Раздел 7. Управление программой

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Луговского сельского поселения.

Управление реализацией Программой включает в себя:

  - обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и правовыми нормами и нормативами;

  - формирование условий для привлечения инвестиций;

  - ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из федерального, регионального и местного бюджетов для финансирования мероприятий программы;

  - обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных мероприятий;

  - обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием средств бюджетов всех уровней и иных средств;

  - координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, участвующих в реализации программных мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные в Программе, исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса, потребителями и другими предприятиями, и организациями, участвующими в реализации программы, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию Луговское сельское поселение и Службу по тарифам Ивановской области отчеты о реализации мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48.

Администрация Луговского сельского поселения осуществляет координацию исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории Луговского сельского поселения.

Изменения в документ «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2021-2041 годы» вносятся не реже одного раза в год.

План-график работ по реализации программы представлен в таблице 32.

Таблица 32 – План-график работ по реализации программы

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2041 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка тепловых сетей | 2022 | 14650 |  | 14650 |  |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |
| Наладка теплогидравлического режима | 2022 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин №2, №3 №,5 с обустройством станции обезжелезивания, производительностью 74 м3\сутки | 2022-2023 | 900,0 |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 4500 м. Устройство водоразборных колонок 15 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт | 2022-2024 | 7947 |  | 2649,0 | 2649,0 | 2649,0 |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей системы водоотведения 2409 м | 2022-2024 | 10847,0 |  | 3615,7 | 3615,7 | 3615,7 |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Строительство сетей канализации для организации водоотведения 10 восьмиквартирных жилых домов и индивидуального жилого фонда по ул.Спортивная – 810 м | 2023-2024 | 3602,16 |  |  | 1801,08 | 1801,08 |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Строительство сетей канализации для организации водоотведения индивидуальных жилых домов в с.Луговое -7315 м | 2023-2025 | 32937,0 |  |  | 10979 | 10979 | 10979 |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Увеличение мощности и реконструкция очистных сооружений ОАО «Птицефабрика «Кинешемская» | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Разработка ПСД на строительство (реконструкцию) сетей уличного освещения населенных пунктов Луговского сельского поселения | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  |  |  |
| Строительство (реконструкция) сетей уличного освещения | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  |  |  |
| Вывоз и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение несанкционированных свалок | 2022-2041 | - |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района Ивановской области, газификация д. Поспелиха Новая, д. Поспелиха Старая Луговского сельского поселения | 2022-2023 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом |  |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Разработка ПСД и строительство газопровода д. Романово | 2022 | определить проектом |  |  | определить проектом |  |  |  |  |  |

# ГЛАВА – II- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## Раздел 1. Перспективные показатели развития Луговского сельского поселения для разработки программы

### 1.1. Характеристика Луговского сельского поселения

Луговское сельское поселение расположено в центральной части Кинешемского района. На севере граница Луговского сельского поселения совпадает с южной границей Заволжска, на востоке и северо-востоке совпадает с границей Решемского сельского поселения, на юге - с северной границей Батмановского сельского поселения, на западе - с юго-восточной границей Горковского сельского поселения и г.о. Кинешма.

Важным градоформирующим фактором поселения являются природно-географическое положение, близость к г. о. Кинешма, а также транспортные коммуникации. По территории поселения проходят р. Волга, дороги регионального значения – Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех, а также дороги межмуниципального значения — Кинешма – Батманы – Шилекша, Кинешма – Иваниха – Поспелиха.

Площадь поселения составляет 16170 га.

Федеральный округ: Центральный.

Население – 1855 человек.

Административный центр — деревня Луговое.

Социально-экономическое состояние поселения

Сеть образовательных учреждений Луговского сельского поселения представлена следующими образовательными учреждениями:

- МОУ Луговская средняя школа, в которой учится 235 детей;

- МДОУ детский сад «Лужок», в котором в настоящее время воспитывается 50 детей;

- МУДО «ДШИ Кинешемского муниципального района».

Основным градообразующим фактором в настоящее время является сельскохозяйственное производство. В связи с развитием производственных сил, дорожной инфраструктуры, потребность в рабочих руках, непосредственно привязанных к земле, снижается. В связи, с чем население деревень снизилось до критического уровня. Некоторые деревни потеряли вообще все население. В то же время на смену постоянно проживающих приходят временно проживающие – дачники.

Градостроительный анализ показывает следующие значимые факторы, определяющие возможности развития Луговского сельского поселения:

•	Географическое положение.

Существенным является близость к крупному промышленному городу Кинешма и наличие мощной реки Волга. Луговское сельское поселение практически является пригородом г. Кинешма. Деревни, расположенные в непосредственной близости от р. Волги имеют большой потенциал превратиться в дачные поселки или базы отдыха.

•	Сельскохозяйственное производство.

В ближайшие десятилетия возможна интенсификация использования сельхозтерриторий за счет лучшей агротехники, внедрению новых культур, развития тепличного хозяйства, строительства новых откормочных животноводческих предприятий и т.п. Расширения обрабатываемых площадей не планируется.

•	Лесное хозяйство.

Продолжится окультуривание лесных массивов. Заготовка дикорастущей древесины начнет заменяться выращиванием и культивированием леса. Возможно появление плантаций плодовых кустов и деревьев. В лесных массивах возможно развитие охотугодий.

Всего на территории Луговского сельского поселения действует одно сельскохозяйственное предприятие АО «Птицефабрика «Кинешемская» и четыре крестьянских (фермерских) хозяйства.

Промышленное производство Луговского сельского поселения представлено предприятием ООО «Картель», расположенным в п/о Луговое, д. Горки.

Предприятие специализируется на выпуске нетканого полотна. В настоящее время задействовано 132 человека.

### 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

В состав Луговского сельского поселения входят деревни: Луговое, Акишево, Белянки, Валгусиха, Власково, Глухово, Горки, Дементьево, Ельтинская, Зименки, Иваниха Большая, Кориха, Крючиха, Курочкино, Лодыгино, Мелино, Мешино, Мишутиха Малая, Перфильево, Поспелиха Новая, Поспелиха Старая, Романово, Старое Село, Трениха, Фатиха, Шерониха, Якунино, хутор Пашкино, с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2020 г. – 1855человек. В таблице 33  приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 33 -Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 31.12.2019г.

| № | Населенный пункт | Тип населенного пункта | Население | Площадь населенного пункта, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акишево | деревня | 66 | 0,172 |
| 2 | Белянки | деревня | 0 | 0,035 |
| 3 | Валгусиха | деревня | 0 | 0,066 |
| 4 | Власково | деревня | 0 | 0,070 |
| 5 | Глухово | деревня | 6 | 0,078 |
| 6 | Горки | деревня | 118 | 0,482 |
| 7 | Дементьево | деревня | 0 | 0,078 |
| 8 | Ельтинская | деревня | 0 | 0,100 |
| 9 | Зименки | деревня | 44 | 0,115 |
| 10 | Иваниха Большая | деревня | 218 | 0,379 |
| 11 | Кориха | деревня | 24 | 0,136 |
| 12 | Крючиха | деревня | 31 | 0,087 |
| 13 | Курочкино | деревня | 0 | 0,062 |
| 14 | Лодыгино | деревня | 11 | 0,328 |
| 15 | Луговое | деревня, административный центр | 1183 | 1,206 |
| 16 | Мелино | деревня | 4 | 0,089 |
| 17 | Мешино | деревня | 2 | 0,072 |
| 18 | Мишутиха-Малая | деревня | 4 | 0,097 |
| 19 | Пашкино | хутор | 8 | 0,024 |
| 20 | Перфильево | деревня | 0 | 0,076 |
| 21 | Поспелиха Новая | деревня | 19 | 0,071 |
| 22 | Поспелиха Старая | деревня | 4 | 0,129 |
| 23 | Романово | деревня | 30 | 0,202 |
| 24 | Старое Село | деревня | 28 | 0,092 |
| 25 | Трениха | деревня | 4 | 0,074 |
| 26 | Фатиха | деревня | 14 | 0,127 |
| 27 | Шерониха | деревня | 32 | 0,069 |
| 28 | Якунино | деревня | 5 | 0,108 |

В Луговского сельском поселении наблюдается снижение численности населения, особенно в 2018 г. Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек относятся д. Горки, д. Иваниха Большая, д. Луговое. Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 чел. в силу своих демографических особенностей не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а впоследствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 чел.) в поселении большая часть, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечение их жителям необходимых условий проживания.

Таким образом, в Луговском сельском поселении складывается стабильная демографическая ситуация. Положительная динамика достигается за счет населенных пунктов с численностью населения более 100 чел. Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации Стратегии социально-экономического развития Кинешемского муниципального района Ивановской области.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

- численность населения муниципального образования за последние годы;

- прогноз, выполненный схемой территориального планирования Ивановской области;

- прогноз, выполненный схемой территориального планирования Кинешемского  района Ивановской области;

- учет	позитивного	влияния	мероприятий	генерального	плана	сельского поселения.

Перспективная численность населения муниципального образования представлена в таблице 34.

Таблица 34. - Перспективная численность населения сельского поселения

| Наименование | Современное состояние | Первая очередь, 2031 г. |  | Расчетный срок, 2041 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективная численность | Рост численности, % | Перспективная численность | Рост численности, % |
| Общая численность населения, чел. | 1855 | 2057 | 1 | 2407 | 5 |

### 1.3. Экономический потенциал поселения

Основным градообразующим фактором в настоящее время является сельскохозяйственное производство. В связи с развитием производственных сил, дорожной инфраструктуры, потребность в рабочих руках, непосредственно привязанных к земле, снижается. В связи, с чем население деревень снизилось до критического уровня. Некоторые деревни потеряли вообще все население. В то же время на смену постоянно проживающих приходят временно проживающие – дачники.

Всего на территории Луговского сельского поселения действует одно сельскохозяйственное предприятие АО «Птицефабрика «Кинешемская» и четыре крестьянских (фермерских) хозяйства.

Промышленное производство Луговского сельского поселения представлено предприятием ООО «Картель», расположенным в п/о Луговое, д. Горки.

Сеть объектов транспортной инфраструктуры развита слабо.

Населенные пункты, имеющие сообщение с центром района, характеризуются разной доступностью по времени. Наилучшая транспортная доступность у следующих населенных пунктов: Луговое, Мишутиха Малая, Трениха. Транспортное сообщение с прочими населенными пунктами, расположенными за пределами маршрутов общественного транспорта, возможно только с использованием собственных автомашин или услуг такси, что недешево и доступно лишь в редких случаях.

### 1.4. Прогноз развития застройки

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда Луговского сельского поселения занимает частный жилой фонд.

Распределение жилого фонда Луговского сельского поселения и характеристики жилого фонда:

Общий объем (кв.м. общей площади) - 50660,7

Количество домов - индивидуальных и многоквартирных – 762

(из них индивидуальных – 744, многоквартирных – 18),

Количество квартир в многоквартирных домах – 374.

Дополнительно приведем имеющиеся данные по характеристикам жилья по каждому населенному пункту.

Таблица 35 - Характеристики жилья Луговского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность жителей | Общая площадь жил. фонда, м2 | Количество домов индивид | Количество домов многокварт. | Количество квартир в многокварт. домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Акишево | 66 | 2146 | 51 |  |  |
| д. Белянки | 0 | 25,7 | 1 |  |  |
| д. Валгусиха | 0 | 27,6 | 1 |  |  |
| д. Власково | 0 | 376,3 | 18 |  |  |
| д. Глухово | 6 | 548,7 | 19 |  |  |
| д. Горки | 118 | 3439,8 | 64 |  |  |
| д. Дементьево | 0 | 492,1 | 17 |  |  |
| д. Ельтинская | 0 | 0 | 0 |  |  |
| д. Зименки | 44 | 1119,7 | 24 |  |  |
| д. Иваниха Большая | 218 | 4765,5 | 96 |  |  |
| д. Кориха | 24 | 841,5 | 22 |  |  |
| д. Курочкино | 0 | 87,5 | 6 |  |  |
| д. Крючиха | 31 | 1441,6 | 31 |  |  |
| д. Луговое | 1183 | 27432,4 | 172 | 18 мн. домов: | 374 |
| ул. Молодежная, д. З |  | 2415,8 |  | 1-й | 48 кв. |
| ул. Молодежная, д. 4 |  | 3429,3 |  | 2-й | 64 кв. |
| ул. Молодежная, д. 9 |  | 2584,3 |  | 3-й | 56 кв. |
| ул. Молодежная, д. 11 |  | 2603,5 |  | 4-й | 56 кв. |
| ул. Школьная, д. 7 |  | 944,6 |  | 5-й | 22 кв. |
| ул. Школьная, д. 9 |  | 902,8 |  | 6-й | 22 кв. |
| ул. Школьная, д. 11 |  | 962 |  | 7-й | 22 кв. |
| ул. Луговая, д. 1 |  | 336,4 |  | 8-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. З |  | 312,6 |  | 9-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 5 |  | 328,3 |  | 10-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 7 |  | 318,2 |  | 11-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 9 |  | 331,2 |  | 12-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 11 |  | 310,8 |  | 13-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 13 |  | 315,6 |  | 14-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 15 |  | 312,5 |  | 15-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 19 |  | 326,1 |  | 16-й | 8 кв. |
| ул. Луговая, д. 21 |  | 70 |  | 17-й | 8 кв. |
| ул. Сокольская, д. 17 |  | 173,9 |  | 18-й | 4 кв. |
| д. Лодыгино | 11 | 901,7 | 31 |  |  |
| д. Мишутиха Малая | 4 | 278,6 | 9 |  |  |
| д. Мелино | 4 | 324,1 | 12 |  |  |
| д. Мешино | 2 | 193,5 | 8 |  |  |
| д. Поспелиха Новая | 19 | 618,3 | 20 |  |  |
| д. Поспелиха Старая | 4 | 543 | 20 |  |  |
| д. Перфильево | 0 | 0 | 0 |  |  |
| х. Пашкино | 8 | 228,4 | 3 |  |  |
| д. Романово | 30 | 1199,7 | 37 |  |  |
| д. Старое Село | 28 | 806,8 | 20 |  |  |
| д. Трениха | 4 | 558,5 | 13 |  |  |
| д. Фатиха | 14 | 550,9 | 19 |  |  |
| д. Шерониха | 32 | 1517,8 | 25 |  |  |
| д. Якунино | 5 | 195 | 5 |  |  |
| Итого: | 1855 | 50660,7 | 744 | 18 |  |

Таким образом, показатель обеспеченности жильем на человека по поселению довольно высок.

### 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 29082,8 руб. Средняя зарплата в системе образования в Кинешемском районе Ивановской области составляют 16100 рублей, зарплата в сфере медицины 26800 рублей.

Прогноз заработной платы на период до 2028 г. для населения Луговского сельского поселения рассчитан по укрупнённым (комплексным) показателям в соответствии с программой комплексного социально- экономического развития и представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Прогноз изменения доходов населения

| Наименование показателя | Значение по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| Среднемесячн ая начисленная заработная плата работников | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 30,53 |
| Среднедушево й доход населения | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 27,53 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | 10,61 | 11,14 | 11,70 | 12,28 | 12,90 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,15 |

## Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

На период 2021-2041 гг. спрос на коммунальные ресурсы в Луговском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

Социально-экономическое развитие Луговского сельского поселения за последние годы свидетельствуют о сохранении наметившихся положительных тенденций и о выполнении основных приоритетов в развитии экономики и социальной сферы, определенных Программой социально-экономического развития сельского поселения. Основными, приоритетными направлениями развития являются: повышение уровня жизни населения; улучшение демографической ситуации; работа над инвестиционной привлекательностью Луговского сельского поселения.

Социально-экономическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается стабильной, имеет положительную динамику роста общего объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в основных отраслях экономики. Экономика Луговского сельского поселения основана на сельском хозяйстве.

Формирование естественной убыли населения в последние полтора десятилетия за счет превышения смертности над рождаемостью было характерно для России в целом, для Ивановской области, и Кинешемский муниципальный район не являлся исключением.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, а также обслуживание населения коммунальными услугами нормативного качества.

Основными показателями уровня жизни населения являются денежные доходы, которые включают в себя: оплату труда, пенсии, пособия и другие доходы. Согласно данным статистики наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы. Повышается и средний размер пенсии.

Так же, одной из важнейших задач повышение качества жизни населения,  являются жилищные условия. Жилищный фонд поселения в целом отличается хорошим техническим состоянием.

### 2.1 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения

Основными направлениями развития и модернизации системы электроснабжения Луговского сельского поселения определены:

- Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения;

- Разработка ПСД на строительство (реконструкцию) сетей уличного освещения населенных пунктов Луговского сельского поселения;

- Строительство (реконструкция) сетей уличного освещения.

Согласно прогнозу генерального плана Луговского сельского поселения, прирост электрических нагрузок к 2041 г. не ожидается

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

  - реконструкция существующей системы сетевого электроснабжения поселения;

  - появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов.

  - сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

  - обеспечение бесперебойного электроснабжения;

  - уменьшение времени устранения аварий.

### 2.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы теплоснабжения

Теплоснабжение Луговского сельского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка д. Луговое.

Теплоснабжение в д. Луговое осуществляется от одной котельной. В качестве топлива используется природный газ. Обслуживание объектов системы централизованного теплоснабжения осуществляется МУП Кинешемского муниципального района «Решма».

Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки по источнику тепловой энергии приведен в таблице 35.

Таблица 35 -Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки

| № | котельная д. Луговое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 | 2029-2033 | 2034-3041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 6 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 599,19 | 599,19 | 599,19 | 599,19 | 599,19 | 599,19 |
| 7 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 82,95 | 82,95 | 82,95 | 82,95 | 82,95 | 82,95 |
| 8 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 | 5181,33 |
| 9 | Резерв тепловой мощности, Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

### 2.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоснабжения

Основные направления модернизации и развития системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Луговского сельского поселения на расчетный срок остаются подземные воды.

Схемой водоснабжения Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства д. Луговой. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых к строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 5,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 5,2 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 10,2 тыс. куб.м./год.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства – 0,38 тыс. куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства – 0,45 тыс. куб.м./сезон.

Данные по оценке удельного потребления воды населением в настоящее время и на перспективу представлены ниже в таблице 36.

Таблица 36 - Удельное водопотребление населением Луговское сельское поселение

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 | 2031-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено воды потребителям, тыс. м³ | н.д. | 8,39 | 36,16 | 36,49 | 36,81 | 37,14 | 37,46 | 37,79 | 40,06 |
| Количество потребителей, чел. | н.д. | 1855 | 1855 | 1872 | 1889 | 1906 | 1922 | 1939 | 2057 |
| Удельное водо- потребление в сутки, л/чел. | н.д. | 12,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области».

### 2.4 Перспективные показатели спроса на ресурсы систем водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составят 40060 м3 в год.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть в с.Луговое. На территории с.Луговое планируется строительство сетей канализации для организации водоотведения от 100% жилого фонда (многоквартирные и индивидуальные жилые дома).

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных и напорных сетей канализации.

### 2.5 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы газоснабжения

Магистральные и межпоселковые газопроводы охватывают лишь западную часть Луговского поселения, прилегающую к г. Кинешме.

Согласно Постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2020 N 678-п "Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы" принято решение о газификации Луговского сельского поселения.

Схема газификации и газораспределения Луговского сельского поселения использование газа предусматривается следующим категориям потребителей:

- население – существующий частный сектор и перспективная индивидуальная жилая застройка для отопления и индивидуальных бытовых нужд.

В Луговского сельского поселения принята трёхступенчатая газораспределительная система, состоящая из:

- газопроводов высокого давления II категории давлением до 0,6 Мпа;

- газопроводов среднего давления до 0,3 Мпа;

- газопроводов низкого давления до 0,003 Мпа.

Схема газопроводов высокого и среднего давления тупиковая.

Перспективная программа предусматривает:

1. Разработка ПСД и строительство газопровода д. Романово.

2. Разработка ПСД и строительство газопровода д. Поспелиха Новая и д. Поспелиха Старая.

3. Газификация всех населенных пунктов.

Использование природного газа предусматривается на индивидуально-бытовые нужды: приготовление пищи, горячего водоснабжения и на отопление.

Программа направлена на формирование технической и организационной основы газификации Луговского сельского поселения природным газом. Основная задача программы:

- формирование газовой инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация систем теплоснабжения Луговского сельского поселения с учетом их переориентации на использование в качестве топлива природного сетевого газа.

Для обеспечения города природным газом на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство распределительных газопроводов высокого давления для питания газорегуляторных пунктов;

- строительство блочных газорегуляторных пунктов;

- строительства газопроводов среднего давления.

### 2.6 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

На территории Луговского городского поселения ежегодно образуется около 873 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом накопления для Луговского сельского поселения.

На расчетный срок, объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 1132 тонн/год.

## Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

### 3.1. Характеристика системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Большая часть населенных пунктов Луговского сельского поселения использует индивидуальное отопление.

Центральное теплоснабжение от существующей котельной имеется в д. Луговое для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы.

На территории поселения действует одна ресурсоснабжаюшая организация:

- МУП Кинешемского муниципального района «Решма».

Централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется за счёт 1 источника тепловой энергии. На котельной применяются котлы отечественного производителя, работающие на природном газе.

Организация имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного теплоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги теплоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Теплоснабжение Луговского сельского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка д. Луговое.

Теплоснабжение в д. Луговое осуществляется от одной котельной. В качестве топлива используется природный газ. Обслуживание объектов системы централизованного теплоснабжения осуществляется МУП Кинешемского муниципального района «Решма».

В Луговском сельском поселении система теплоснабжения от всех источников тепловой энергии - закрытая, способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных - качественный. Температурный график работы 95/70 °С.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые или электрические котлы и очаговые печи).

Котельная д. Луговое осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на природном газе. Общая установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 2,55 Гкал/час.

Структура и технические характеристики основного оборудования приведены в таблице 37.

Таблица 37 - Структура и технические характеристики основного оборудования

| Котельная | Марка котла | Режим работы | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Срок службы | КПД, % | Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 д. Луговое | Факел-Г № 1 | водогрейный | 0,86 | 3,08 | Природный газ | 30 | 86,82 | 157,4 |
|  | Факел-Г № 2 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 86,19 | 156,4 |
|  | Факел-Г № 3 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 88,58 | 164,55 |
|  | Факел-Г № 4 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 88,78 | 164,55 |
|  | Факел-Г № 5 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 85,67 | 160,92 |
|  | Факел-Г № 6 | водогрейный | 0,86 |  | Природный газ | 30 | 86,82 | 161,29 |

Реестр тепловых сетей отопления от котельной д. Луговое приведен в таблице 38.

Реестр сетей горячего водоснабжения от котельной д. Луговое приведен в таблице 39.

Таблица 38 - Реестр тепловых сетей отопления

| Начальны й узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длин а (под.) , м | Длин а (обр.) , м | Диаметр наружн ый под., мм | Диаметр наружн ый обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тк-11 | Школьная,15,школа | надземная | 01.01.1989 | 120 | 120 | 108 | 108 |
| тк-11 | Молодежная,4 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 108 | 108 |
| тк-11 | Школьная,13а | надземная | 01.01.1989 | 40 | 40 | 57 | 57 |
| тк-9 | тк-10 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 108 | 108 |
| тк-10 | тк-11 | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 108 | 108 |
| тк-8 | тк-9 | надземная | 01.01.1989 | 52 | 52 | 133 | 133 |
| тк-7 | тк-8 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 159 | 159 |
| тк-7 | Молодежная,3 | надземная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 108 | 108 |
| тк-8 | Школьная,11 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 89 | 89 |
| тк-5 | тк-7 | надземная | 01.01.1989 | 91 | 91 | 159 | 159 |
| тк-5 | тк-6 | надземная | 01.01.1989 | 36 | 36 | 89 | 89 |
| тк-6 | Школьная,7 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 89 | 89 |
| тк-6 | Школьная,9 | надземная | 01.01.1989 | 46 | 46 | 89 | 89 |
| тк-2 | тк-5 | надземная | 01.01.1989 | 90 | 90 | 159 | 159 |
| тк-1 | тк-2 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 159 | 159 |
| котельная | тк-1 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 159 | 159 |
| тк-1 | тк-12 | надземная | 01.01.1989 | 80 | 80 | 159 | 159 |
| тк-1 | Молодежная,7,Лужок, | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| тк-2 | тк-3 | надземная | 01.01.1989 | 124 | 124 | 108 | 108 |
| тк-3 | Школьная,5,Столовая | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 45 | 45 |
| тк-3 | тк-4 | надземная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 108 | 108 |
| тк-4 | Школьная,1,Гараж ТКС | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 45 | 45 |
| тк-4 | Школьная,3,магазин | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 45 | 45 |
| тк-12 | тк-13 | надземная | 01.01.1989 | 51 | 51 | 219 | 219 |
| тк-13 | тк-14 | надземная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 219 | 219 |
| тк-12 | Молодежная,14,Баня,Поч | надземная | 01.01.1989 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| тк-14 | тк-15 | надземная | 01.01.1989 | 57 | 57 | 108 | 108 |
| тк-15 | Молодежная,9 | надземная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 89 | 89 |
| тк-15 | Молодежная,11 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 89 | 89 |
| у-1 | Молодежная,13 | надземная | 01.01.1989 | 31 | 31 | 57 | 57 |
| тк-13 | у-1 | надземная | 01.01.1989 | 138 | 138 | 159 | 159 |
| у-1 | у-2 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 159 | 159 |
| у-2 | у-3 | надземная | 01.01.1989 | 155 | 155 | 219 | 219 |
| у-3 | у-4 | надземная | 01.01.1989 | 170 | 170 | 159 | 159 |
| у-4 | у-12 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 108 | 108 |
| у-24 | Луговая,21 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 45 | 45 |
| у-21 | у-222 | надземная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 108 | 108 |
| у-21 | Луговая,2,Дом культуры | надземная | 01.01.1989 | 46 | 46 | 45 | 45 |
| у-4 | у-5 | надземная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 108 | 108 |
| у-5 | у-6 | надземная | 01.01.1989 | 21 | 21 | 108 | 108 |
| у-15 | у-16 | надземная | 01.01.1989 | 25 | 25 | 108 | 108 |
| у-13 | у-14 | надземная | 01.01.1989 | 22 | 22 | 108 | 108 |
| у-5 | Луговая,3 | надземная | 01.01.1989 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| у-13 | Луговая,1 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 45 | 45 |
| у-15 | Луговая,5 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 45 | 45 |
| у-222 | у-23 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 108 | 108 |
| у-222 | Луговая,19 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 45 | 45 |
| у-23 | у-24 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 108 | 108 |
| у-19 | у-21 | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 108 | 108 |
| у-19 | у-20 | надземная | 01.01.1989 | 12 | 12 | 57 | 57 |
| у-20 | Луговая,13 | надземная | 01.01.1989 | 31 | 31 | 57 | 57 |
| у-20 | Луговая,13 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 57 | 57 |
| у-23 | Луговая,19 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 57 | 57 |
| у-17 | у-19 | надземная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 108 | 108 |
| у-17 | у-18 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 57 | 57 |
| у-18 | Луговая,9 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 57 | 57 |
| у-18 | Луговая,9 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 57 | 57 |
| у-16 | у-17 | надземная | 01.01.1989 | 28 | 28 | 108 | 108 |
| у-16 | Луговая,5 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 45 | 45 |
| у-14 | у-15 | надземная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 108 | 108 |
| у-14 | Луговая,1 | надземная | 01.01.1989 | 17 | 17 | 45 | 45 |
| у-12 | у-13 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 108 | 108 |
| у-12 | Луговая,3 | надземная | 01.01.1989 | 19 | 19 | 45 | 45 |
| у-7 | у-8 | надземная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 108 | 108 |
| у-8 | у-9 | надземная | 01.01.1989 | 14 | 14 | 108 | 108 |
| у-10 | у-11 | надземная | 01.01.1989 | 13 | 13 | 108 | 108 |
| у-9 | у-10 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 108 | 108 |
| у-6 | у-7 | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 108 | 108 |
| у-6 | Луговая,7 | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| у-7 | Луговая,7 | надземная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| у-8 | Луговая,11 | надземная | 01.01.1989 | 2 | 2 | 45 | 45 |
| у-9 | Луговая,11 | надземная | 01.01.1989 | 34 | 34 | 45 | 45 |
| у-11 | Луговая,15 | надземная | 01.01.1989 | 3 | 3 | 45 | 45 |
| у-10 | Луговая,15 | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| у-11 | Луговая,17 | надземная | 01.01.1989 | 44 | 44 | 32 | 32 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2526 | 2526 |  |  |

Всего на территории города проложено 2526 м сетей отопления в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диаметр трубопроводов составляет 200 мм.

Таблица 39 - Реестр сетей горячего водоснабжения

| Начальны й узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Дли на (под.), м | Дли на (обр.), м | Диамет р наружн ый под., мм | Диаметр наружны й обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк-11 | Школьная,15,школа | надземная | 01.01.1989 | 119 | 119 | 57 | 25 |
| тк-11 | Молодежная,4 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 45 | 45 |
| тк-9 | тк-10 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 108 | 108 |
| тк-10 | тк-11 | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 108 | 108 |
| тк-8 | тк-9 | надземная | 01.01.1989 | 52 | 52 | 57 | 45 |
| тк-7 | тк-8 | надземная | 01.01.1989 | 10 | 10 | 57 | 45 |
| тк-7 | Молодежная,3 | надземная | 01.01.1989 | 24 | 24 | 45 | 32 |
| тк-8 | Школьная,11 | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 32 | 25 |
| тк-5 | тк-7 | надземная | 01.01.1989 | 91 | 91 | 57 | 45 |
| тк-5 | тк-6 | надземная | 01.01.1989 | 36 | 36 | 25 | 25 |
| тк-6 | Школьная,7 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 25 | 25 |
| тк-6 | Школьная,9 | надземная | 01.01.1989 | 46 | 46 | 25 | 25 |
| тк-2 | тк-5 | надземная | 01.01.1989 | 90 | 90 | 76 | 57 |
| тк-1 | тк-2 | надземная | 01.01.1989 | 32 | 32 | 76 | 57 |
| котельная | тк-1 | надземная | 01.01.1989 | 9 | 9 | 108 | 57 |
| тк-1 | тк-12 | надземная | 01.01.1989 | 80 | 80 | 108 | 57 |
| тк-1 | Молодежная,7,Лужок, | надземная | 01.01.1989 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| тк-2 | тк-3 | надземная | 01.01.1989 | 124 | 124 | 32 | 32 |
| тк-3 | Школьная,5,Столовая | надземная | 01.01.1989 | 11 | 11 | 25 | 25 |
| тк-3 | тк-4 | надземная | 01.01.1989 | 41 | 41 | 25 | 25 |
| тк-4 | Школьная,1,Гараж ТКС | надземная | 01.01.1989 | 8 | 8 | 25 | 25 |
| тк-4 | Школьная,3,магазин | надземная | 01.01.1989 | 18 | 18 | 25 | 25 |
| тк-12 | тк-13 | надземная | 01.01.1989 | 51 | 51 | 76 | 57 |
| тк-13 | тк-14 | надземная | 01.01.1989 | 16 | 16 | 76 | 57 |
| тк-12 | Молодежная,14,Баня, | надземная | 01.01.1989 | 76 | 76 | 57 | 32 |
| тк-14 | тк-15 | надземная | 01.01.1989 | 57 | 57 | 76 | 57 |
| тк-15 | Молодежная,9 | надземная | 01.01.1989 | 20 | 20 | 45 | 45 |
| тк-15 | Молодежная,11 | надземная | 01.01.1989 | 23 | 23 | 57 | 45 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1171 | 1171 |  |  |

Всего на территории города проложено 1171 м сетей отопления в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диаметр трубопроводов составляет 100 мм.

Балансы мощности и ресурса

Установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/час, подключенная нагрузка – 2,55 Гкал/час.

Фактический топливно-энергетический баланс приведен в таблице 40

Таблица 41 - Фактический топливно-энергетический баланс

| Наименование | Установл енная мощность, Гкал/ч | Располага емая мощность, Гкал/ч | Собствен ные нужды, Гкал/ч | Мощност ь нетто, Гкал/ч | Подключе нная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Луговое | 5,16 | 3,08 | 0,296 | 2,78 | 2,55 | 0,27 | 0,23 | 7,5 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Потребители Луговского сельского поселения слабо оснащены приборами учета потребляемой тепловой энергии.

На котельной отсутствует прибор учета тепловой энергии.

Зоны действия источника ресурса

Производство тепловой энергии для отопления жилых домов, административных и социальных объектов на территории муниципального образования осуществляет 1 котельная.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации, отсутствуют.

Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Зоны действия источников теплоснабжения приведены на рисунках 2-2.1.

Рисунок 2 - Схема сетей отопления от котельной д. Луговое

Рисунок 2.1 - Схема сетей ГВС от котельной д. Луговое

Надежность работы системы

По представленным данным повреждений тепловых сетей за отопительный период не было. Недоотпуск тепловой энергии отсутствовал.

В целом система теплоснабжения муниципального образования  является надежной:

- Состояние оборудования источников теплоснабжения – удовлетворительное, своевременно проводятся плановые ремонтные работы;

- Установленная мощность источников достаточна для подключенной нагрузки.

Ограничений в подаче тепла не отмечено. На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

Общий показатель надёжности систем теплоснабжения: Kнад = 0,829.

По общему показателю надёжности системы централизованного теплоснабжения являются надежными.

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения приведен в таблице 42

Таблица 42 – Надежность систем теплоснабжения

| Наименование | Расчет ная теплов ая нагруз ка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуля ции | Минимал ьная допустим ая температу ра, С | Вероятност ь безотказног о теплоснабж ения (P) | Коэффиц иент готовност и (K) | Недоотп уск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Школьная,15,школа | 0,1919 | 45 | 12 | 0,99192 | 0,99982 | 0,1343 |
| Школьная,13а | 0,0178 | 45 | 12 | 0,9987 | 0,99985 | 0,0123 |
| Молодежная,4 | 0,2795 | 45 | 12 | 0,9987 | 0,99985 | 0,1835 |
| Молодежная,3 | 0,2292 | 45 | 12 | 0,99875 | 0,99988 | 0,1521 |
| Школьная,11 | 0,1013 | 45 | 12 | 0,9987 | 0,99988 | 0,069 |
| Молодежная,9 | 0,2116 | 45 | 12 | 0,99753 | 0,99988 | 0,13 |
| Школьная,9 | 0,1012 | 45 | 12 | 0,99926 | 0,9999 | 0,0566 |
| Школьная,7 | 0,1014 | 45 | 12 | 0,99926 | 0,9999 | 0,0552 |
| Молодежная,7,Лужок, Администр. | 0,0614 | 45 | 12 | 1 | 0,99996 | 0,0171 |
| Молодежная,11 | 0,2167 | 45 | 12 | 0,99753 | 0,99988 | 0,1321 |
| Молодежная,13 | 0,0534 | 45 | 12 | 0,99723 | 0,99985 | 0,0457 |
| Молодежная,14,Баня,По чта,ФАП | 0,0213 | 45 | 12 | 0,99709 | 0,99992 | 0,0121 |
| Школьная,5,Столовая | 0,0311 | 45 | 12 | 0,99826 | 0,99992 | 0,0171 |
| Школьная,3,магазин | 0,0139 | 45 | 12 | 0,98961 | 0,99991 | 0,0087 |
| Школьная,1,Гараж ТКС | 0,0278 | 45 | 12 | 0,85152 | 0,99991 | 0,0136 |
| Луговая,2,Дом культуры | 0,0227 | 45 | 12 | 0,97407 | 0,99965 | 0,0324 |
| Луговая,3 | 0,0424 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99971 | 0,0697 |
| Луговая,1 | 0,0443 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99969 | 0,069 |
| Луговая,5 | 0,042 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99967 | 0,0651 |
| Луговая,17 | 0,0762 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99966 | 0,0292 |
| Луговая,19 | 0,0427 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99964 | 0,0686 |
| Луговая,21 | 0,0502 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99963 | 0,07 |
| Луговая,7 | 0,0423 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,9997 | 0,0705 |
| Луговая,11 | 0,0422 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99969 | 0,0724 |
| Луговая,15 | 0,0452 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99968 | 0,0782 |
| Луговая,13 | 0,0447 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99966 | 0,0693 |
| Луговая,9 | 0,0417 | 45 | 12 | 0,99162 | 0,99966 | 0,0646 |

Качество поставляемых ресурсов

Качество услуг теплоснабжения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам действующего законодательства РФ.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного воздействия на окружающую среду.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Постановлением департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-т/9 от 20 декабря 2019 года «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, долгосрочных параметров регулирования для МУП Кинешемского муниципального района "Решма" (Кинешемский район) на 2020 - 2022 годы» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП Кинешемского муниципального района "Решма" (Кинешемский район) на 2020 - 2022 годы.

Таблица 43 – Тарифы на тепловую мощность в потребителей д. Луговое

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП Кинешемского муниципального района "Решма", котельная в д. Луговое | Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается | 2020 | 2666,68 | 2864,98 | - | - | - | - |
|  |  | 2021 | 2832,78 | 2832,78 | - | - | - | - |
|  |  | 2022 | 2832,78 | 3062,47 | - | - | - | - |

Технические и технологические проблемы в системе

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

    - производство;

    - транспорт;

    - потребитель.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

Основные проблемы функционирования источников тепловой энергии:

1.отсутствие аварийных и резервных источников питания;

2.высокий уровень износа основного оборудования.

### 3.2. Характеристика системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Водоснабжение Луговского сельского поселения осуществляется от артезианских скважин и подземных источников шахтных колодцев, водохранилищ.

Услуги холодного водоснабжения оказывает следующая организация: МУП Кинешемского муниципального района «Сириус».

На территории Луговского сельского поселения система водоснабжения организована в четырех населённых пунктах поселения: д. Горки, д. Старое Село, д. Луговое, д. Кориха. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: д. Луговое, д. Кориха.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Частные домовладения усадебного типа в населённых пунктах на территории сельского поселения, в которых не организованы централизованные системы водоснабжения, в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы.

Краткие технические характеристики артезианских скважин и данные по марке и техническим характеристикам насосного оборудования приведены в таблицах 44,45.

Таблица 44 - Краткие технические характеристики артезианских скважин

| № пп | Место нахождения водопроводной башни (наименование населенного пункта) | Водоис- точник | Глуби на | Марка насоса | Производитель ность |  | Год строи- тельства | Балансо- держа- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3\час | м3\сут. |  |  |
| 1 | д.Луговое- ул.Школь- ная,2б | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | Caprari E4XP35-4/20- w | 4,5 | 108,0 | 2013 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 2 | д.Луговое- ул.Молодежная 5а | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 4,5 | 108,0 | 1976 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 3 | д.Луговое- ул.Важенина 2а | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 4,5 | 108,0 | 1976 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 4 | д.Луговое- ул.Спортивная 1б | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1,4 | 33,6 | 2013 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 5 | д.Луговое- ул.Спортивная 1в | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1,4 | 33,6 | 1976 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 6 | д.Луговое- ул.Чистая 21 | Насосная станция, артезианск ая скважина | 48,0 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 1,4 | 33,6 | 2013 | Админи- страция сельского поселе- ния |
| 7 | д.Луговое- ул.Школь- ная,2в | Станция 1- го и 2го подъема | 48,0 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 5,0 | 120,0 | 2011 | Админи- страция сельского поселе- ния |

Таблица 45 - Характеристика водопроводных сетей

| № п. п. | Наименовани е поселения, населенного пункта | Места прохождения сетей ( название улицы и т.п.) | Диа метр (мм) | Прот яжен ност ь (км) | % износ а | Год строи- тельст- ва | Балансо- держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Луговое |  |  |  |  |  | Администра ция Луговского сельского поселения |
| 1.1 | Подающая сеть водопровода от водозаборных сооружений до резервуаров чистой воды | ул.Молодежная, ул.Школьная, ул.Важенина, ул.Василевского, ул.Луговая, ул.Спортивная, ул.Сокольская, ул.Пионерская. | 80 | 1419 | 50% | 2008- 2009 |  |
|  |  |  | 75 | 180 |  |  |  |
| 1.2 | Подающая сеть водопровода к потребителям | ул.Молодежная, ул.Школьная, ул.Важенина, ул.Василевского, ул.Луговая, ул.Спортивная, ул.Сокольская, | 150 | 345 | 50% | 2008- 2009 |  |
|  |  |  | 100 | 2736 |  |  |  |
|  |  |  | 110 | 712 |  |  |  |
|  |  | ул.Пионерская | 75 | 1093 |  |  |  |

Централизованным водоснабжением в Луговском сельском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области занимается администрация сельского поселения. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 8,2 км.

Основная часть была проложена в 2008-2009 годах. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 80 до 110мм. труб ПВХ диаметра - 75 до 110 мм. Износ водопроводных сетей составляет 50%. Потери воды в 2013 и 2014 годах составили свыше 30%.

Скважины и каптажи расположены в населенном пункте д.Луговое. Вода поступающая из скважин подается в четыре резервуара чистой воды для последующей подачи в разводящие уличные водопроводные сети. Скважины работают круглосуточно в полуавтоматическом режиме.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 75-150мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Луговском сельском поселении составляет 6485 м; разводящих тупиковых сетей – 1698 м.

Износ водопровода составляет 50%. Фактические потери в сетях при транспортировке 25%-30% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах, стыках труб и запорной арматуры.

Распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления администрация сельского поселения, которая не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы.

Общая численность населения Луговского сельского поселения составляет 2064 человека, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 2,8 м3. Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды достаточно высока, более 45% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2014г.).

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Луговского сельского поселения. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Балансы мощности и ресурса

Общий расчетный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке представлен в таблице 46.

Таблица 46 - Расчетный баланс подачи и реализации воды Луговское сельское поселение

| Показатель | Расчетное значение |
| --- | --- |
| Подъем воды, м.куб. | 61 947,988 |
| СН, м.куб. | 1 734,145 |
| Потери воды в сетях, м.куб. | 24 049,391 |
| ПО, м.куб. | 36 164,452 |
| - население | 24 807,374 |
| - бюджетные организации | 836,090 |
| - прочие потребители | 10 520,988 |
| Тариф на ХВС, руб/1 м.куб (без НДС) |  |
| - население | 15,58/16,45 |
| - бюджетные и прочие потребители | 39,07/48,72 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

На ряде источников водоснабжения сельского поселения организован приборный учёт добываемой воды. Учет объема добываемых вод осуществляется по показаниям водомеров.

Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%) Луговского сельского поселения представлена в таблице 47.

Таблица 47 - Сведения об оснащенности потребителей приборами учета (%)

| Поселение | Население | Бюджетные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| Луговское | 78 | 87,5 | 71,4 |

Расчет стоимости потребленной воды ведется на основании показаний приборов учёта, установленных у потребителей. В случае отсутствия приборов расчет ведется по нормативам потребления:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16 декабря 2013 года N 586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ивановской области»;

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета.

Оснащение объектов водоснабжения (водозаборов, накопительных емкостей и насосных станций) приборами учета воды планируется в рамках предусмотренных мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения.

Зоны действия источника ресурса

Централизованное водоснабжение охватывает д. Луговое, д. Кориха.

Надежность работы системы

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа оборудования скважин и водопроводной сети. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Таблица 48 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 3,84 | 3,45 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 38,83 | 38,41 | 37,07 | 35,75 | 10 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт. ч/куб. м | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |

Качество поставляемых ресурсов

Станции водоподготовки в Луговском сельском поселении Кинешемского муниципального района отсутствуют, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водопроводные сети на территории поселения, проложенные в период 2008-2009 годов, содержаться в удовлетворительном состоянии, однако частично требуется перекладка и замена стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Воздействие на окружающую среду

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

В связи с тем, что в системе централизованного водоснабжения города отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории Луговского сельского поселения представлены в таблице выше.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации системы водоснабжения Луговского сельского поселения являются:

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы частично требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

### 3.3. Характеристика системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод, за исключением с. Луговое, в котором часть многоквартирного жилого фонда оборудована системой водоотведения. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В Луговском сельском поселении имеются очистные сооружения Кинешемской птицефабрики. Действующие очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку стоков. Необходима реконструкция очистных сооружений.

Населенные пункты с многоквартирной застройкой (д. Луговое) на сегодняшний день имеют отстойники, из которых происходит периодическая откачка сточных вод.

Обслуживание системы водоотведения осуществляет МУП Кинешемского муниципального района «Сириус».

Балансы мощности и ресурса

Общий расчетный баланс водоотведения представлен в таблице 48.

Таблица 48 – Баланс водоотведения Луговского сельского поселения

| Показатель | Расчетное значение |
| --- | --- |
| Подъем воды, м.куб. | 20 454,022 |
| СН, м.куб. | 18 618,572 |
| Потери воды в сетях, м.куб. | 1 140,450 |
| ПО, м.куб. | 695 |
| - население | 20 454,022 |
| - бюджетные организации |  |
| - прочие потребители |  |
| Тариф на ХВС, руб/1 м.куб (без НДС) |  |
| - население | 27,47/29,01 |
| - бюджетные и прочие потребители | 45,17/48,60 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время в Луговском сельском поселении коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществляется. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды, без учета расхода воды на полив.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

Зоны действия источника ресурса

Централизованное водоотведение осуществляется на территории д. Луговое, в котором часть многоквартирного жилого фонда оборудована системой водоотведения.

Надежность работы системы

Износ канализационных сетей очень высок Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Качество поставляемых ресурсов

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам сброса в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год;

- доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения.

Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Действующие очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку стоков. Необходима реконструкция очистных сооружений.

Воздействие на окружающую среду

При сильном износе труб водоотведения возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно в подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на водоотведение на территории Луговского сельского поселения представлены в таблице 49.

Таблица 49 – Тариф на водоотведение на территории Луговского сельского поселения

| Территория оказания услуг | Тариф с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г., руб./куб. м | Тариф с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г., руб./куб. м | Тариф с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г., руб./куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Луговое | 27,47 | 29,01 | 29,01 | 30,8 | 30,58 | 31,80 | 31,80 | 33,07 | 33,07 | 34,39 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации системы водоснабжения Луговского сельского поселения являются:

- В настоящее время Луговское сельское поселение Кинешемского муниципального района имеет низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации отсутствует во всех населенных пунктах поселения за исключением с.Луговое.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки.

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием

- Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

### 3.4. Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжением обеспечены все населенные пункты Луговского сельского поселения. Источниками электроснабжения являются ЛЭП, проходящие по территории Кинешемского муниципального района.

Электроснабжение потребителей Луговского сельского поселения осуществляет энергосбытовая компания Ивановский филиал АО «Энергосбыт Плюс».

Тариф за подключение (присоединения) к сетям электроснабжения, определяется согласно п.17 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.», где  плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

### 3.5. Характеристика системы газоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Магистральные и межпоселковые газопроводы охватывают лишь западную часть Луговского поселения, прилегающую к г. Кинешме.

Оказание услуги газоснабжения осуществляет Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в Кинешме.

Развитие системы осуществляется в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы.

### 3.6. Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами статусом Регионального оператора на территории Луговского сельского поселения наделено Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор по обращению с ТКО».

В настоящее время действует следующая система обращения с отходами:

- Коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО.

- На территории действует региональный оператор, который предоставляе услуги транспортирования на полигон ТБО.

- Сбор и удаление отходов ведется по системе несменяемых сборников (металлические контейнеры).

Сбор жидких отходов у населения осуществляют предприятия с вывозом на очистные сооружения.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Организация схемы обращения с отходами включает в себя следующие мероприятия:

1)	разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории сельского поселения;

2)	организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых коммунальных отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.Санитарные правила содержания территории населенных мест);

3)	приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

4)	развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки коммунальных отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

5)	обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и так далее) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

6)	организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

На территории Луговского сельского поселения используется практика планово-регулярной системы удаления отходов (согласно установленным графикам) с использованием несменяемой контейнерной системы.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Для определения количественной характеристики оказанной услуги используется расчетный метод.

На территории Луговского городского поселения ежегодно образуется около 873 тонн/год твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативом накопления для Луговского сельского поселения.

На расчетный срок, объемы твердых коммунальных отходов составят ориентировочно 1132 тонн/год.

Зоны действия источника ресурса

Система сбора и вывоза ТКО охватывает всю территорию Луговского сельского поселения.

Надежность работы системы

Система характеризуется как высоконадежная.

Качество поставляемых ресурсов

Региональный оператор организует транспортировку ТКО в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе нанимая возчиков мусора, оплачивает операторам полигонов захоронение отходов, несет затраты на сортировку отходов, контролирует вывоз мусора с контейнерных площадок и администрирует процесс сбора платежей.

Воздействие на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Согласно ст. 12 п. 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 49-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. Запрет на захоронение отходов в пределах границ населенных пунктов обусловлен тем, что длительное нахождение отходов, включая, токсичные и иные опасные, на территории населенных пунктов может повлечь загрязнение и засорение мест общего пользования, заражение водных объектов, а также привести к возникновению инфекционных заболеваний у граждан; может повлечь загрязнение почв; объекты размещения отходов являются источниками существенного негативного воздействия на окружающую среду и подлежат особому учету.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 59-к/18 от 20.12.2019 года (представлены в таблице 50).

Таблица 50 – Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год

| Период действия тарифов | Тарифы для потребителей, руб./куб.м, НДС не облагается |
| --- | --- |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 516,28 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 531,77 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами системы сбора и утилизации ТКО являются:

  - Недостаточен государственный и муниципальный контроль над системой обращения ТКО. В частности, отсутствие строгого учета и муниципального контроля поступающих на полигон ТКО является одним из существенных препятствий к объективному отражению и управлению действующей системой очистки территории.

  - Не эффективна система общественного контроля и личной ответственности в сфере обращения ТКО;

  - На территориях домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов;

  - Значительная удаленность полигона ТКО от города приводит к удорожанию вывоза ТКО и способствует возникновению несанкционированных свалок, особенно в западной части города;

  - Часть опасных отходов попадает в общий поток неопасных отходов

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

Проведение мероприятий по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов является необходимым условием развития Луговского сельского поселения. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов, как следствие проведенных мероприятий по оснащению приборами учета, позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени.

В сфере энергосбережения основными проблемами являются:

- высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства. Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ресурсов. Так, на стадии передачи и распределения энергии и ресурсов вследствие применения устаревшей технологии прокладки трубопроводов, отсутствия современных систем контроля и регулирования снабжения, повышенной аварийности сетей, потери составляют не менее 25 %. Высок уровень потерь (не менее 20 %) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) можно оценить величиной 30-40 %. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства, а также на бюджет города;

- рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, население и организации бюджетной сферы. Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городским округом, и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство городского округа, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Для населения доля составляющей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в структуре плат за жилищно-коммунальные услуги составляет около 40 %. Таким образом, существующая тенденция роста тарифов может привести к неплатежеспособности большей части населения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения обусловлена следующими причинами:

1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

3) недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления;

4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития сельского поселения.

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Луговского сельского поселения топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях муниципальной сферы, жилищном секторе и объектах коммунальной инфраструктуры.

Основной проблемой, решению которой способствует программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и направлено на снижение затрат на производство, подачу и потребление топливно-энергетических ресурсов, где эта проблема стоит особенно остро.

Приоритетными задачами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- формирование системы управления процессом энергосбережения на территории Луговского сельского поселения.

- реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью снижения энергоемкости.

- ежегодное снижение муниципальными учреждениями объемов потребления энергоресурсов на 3%.

- снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с внедрением энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

- Обновление основных производственных фондов, внедрение энергосберегающих технологий.

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей путем энергоэффективной модернизации объектов и сетей коммунальной инфраструктуры;

- повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению благоприятной окружающей среды.

Энергосбережение должно быть выгодным не только для потребителей ресурсов, но и для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением и для инвесторов.

Внедрение организационно – правовых и финансовых механизмов значительно ускорит перевод жилищно-коммунальной и муниципальной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. Энергосбережение для потребителей энергоресурсов является доступным способом снижения расходов, путем минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды и обучением.

Основными задачами программы энергосбережения в части установки приборов учета ресурсов является:

- реализация мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов;

- Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов, формирование организационных основ и информационного поля распространения идеологии энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы энергосбережения:

- Увеличение оснащенности приборами учета использованных энергетических ресурсов и формирование действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов;

- Снижение потребления (использования) энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Сокращение потерь при потреблении и транспортировке тепловой энергии, электрической энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения;

- Повышение надежности электроснабжения.

Коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов по холодному водоснабжению, теплоснабжению устанавливаются за счет средств, на капитальный ремонт жилых домов (за счет собственников многоквартирных домов), и за счет средств управляющей организации с последующим возмещением затрат данной организации собственниками многоквартирных домов.

Также в рамках проведения капитального ремонта планируется устанавливать индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения и индивидуальные приборы учета горячего водоснабжения в муниципальных квартирах.

Учет потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов по каждому виду ресурса приведены в соответствующих подразделах раздела 3.

## Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

### 5.1 Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Система критериев доступности для населения Ивановской области платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности) для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ивановской области:

1. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в среднем по муниципальному образованию) в очередном году увеличивается не более чем на 15% по сравнению с долей расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в текущем году;

2. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в очередном году не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума в текущем году;

3. уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в очередном году не ниже уровня собираемости платежей за коммунальные услуги в текущем году;

4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (с учетом платы за жилищные услуги) в общей численности населения муниципального образования в очередном году составляет величину, не превышающую указанную долю в текущем году.

### 5.2. Водоснабжение и водоотведение

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы водоснабжения Луговского сельского поселения в перспективе до 2041 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии физической доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг организаций коммунального комплекса и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии физической доступности и качества предоставления товаров и услуг определяется на основании анализа достаточности и определяется по формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп - прогнозный  бъем реализации i-услуги населению, предусмотренный в производственной программе организации коммунального комплекса; единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч - количество человек, проживающих в жилищном фонде, оборудованной i- услугой.

Услуги системы водоснабжения в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступными для потребителей при выполнении следующего условия: рост тарифов на предстоящий период регулирования не должен превышать предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения:

За 2020 год общий объем потребления воды был равен 36,16 тыс. м3/год.

К 2041 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 40,06 тыс. м3/ в год.

3) Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2021 года данные по охвату потребителей приборами учета коммунальных ресурсов представлены в таблице.

4)  Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Аварийность на водопроводных сетях превышает 2 аварии на 1 км сетей в год.

На сегодняшний день износ уличных канализационных сетей составляет 85%. Ввиду высокого износа возможны протечки неочищенных стоков, что обуславливает низкую надежность и безопасность канализационной системы.

### 2.2. Газоснабжение

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели развития системы газоснабжения в перспективе до 2041 года. В качестве целевых показателей развития системы газоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы газоснабжения относятся:

1) Показатель качества коммунальных ресурсов.

Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года

2) Показатели степени охвата потребителей приборами учета.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3) Критерии надежности поставки и качества поставляемого ресурса.

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль над состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

## Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения Луговского сельского поселения

6.1 Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории поселения, городского округа, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов.

Источниками электроснабжения являются ЛЭП, проходящие по территории Кинешемского муниципального района

Генеральным планом предусматривается реконструкция системы электроснабжения Луговского поселения.

6.2 Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Степень износа сетей и оборудования высокая и составляет от 50 до 70%. Высокая степень износа распределительных электросетевых объектов (ВЛ 15 кВ, ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ) и несбалансированность нагрузок могут приводить к перебоям в электроснабжении населенных пунктов.

Перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения Луговского сельского поселния представлен в таблице 51

Таблица 51

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения населения | - ВЛ (КЛ) в диапазоне напряжения 110-6 кВ; - центры питания (ПС); - распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110-6 кВ | Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов Луговского сельского поселения электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения |

Структура инвестиций в развитие поселения по годам представлена в таблице 52

Таблица 52

| № п/п | Вид объекта | Стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2030г.) |  | Расчетный срок (2041 г. ) |  |
|  |  | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| 1 | электроснабжение | н.д. |  | н.д. |  |

Согласно Генерального плана Луговского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

1. Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения.

2. Разработка ПСД на строительство (реконструкцию) сетей уличного освещения населенных пунктов Луговского сельского поселения.

3. Строительство (реконструкция) сетей уличного освещения.

## Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения Луговского сельского поселения

Генеральным планом Луговского сельского поселения предусматривается Модернизация (реконструкция) котельной и сетей теплоснабжения.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий в части развития системы теплоснабжения Луговского сельского поселения:

- Перекладка тепловых сетей

- Наладка теплогидравлического режима

Ориентировочный объем инвестиций – 14,75 млн. руб.

## Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения Луговского сельского поселения

Размещение объектов местного значения в области водоснабжения:

- Ремонт водопроводной сети в Луговском сельском поселении;

- Организация зон санитарной защиты существующих источников водоснабжения.

8.1 Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Вокруг проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Зоны санитарной охраны обеспечивают санитарно-эпидемиологическую надёжность водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраной источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размеры зон и санитарные мероприятия на их территории назначаются в соответствии с требованиями п. п. 10.24-10.30 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-84 (с Изменениями № 1, 2)»и направлены на исключение микробного и химического загрязнения воды.

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех сооружениях водопровода (водозаборные сооружения, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим работы.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Привести техническое состояние всех водозаборных сооружений (артезианских скважин и шахтных колодцев) в соответствие с требованиями санитарных норм, оборудовать зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, укомплектовать действующие водозаборные скважины средствами автоматизации и резервными насосами ЭЦВ на централизованном складе.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий в части развития системы водоснабжения Луговского сельского поселения:

- Реконструкция скважин

- Реконструкция водопроводных сетей

Ориентировочный объем инвестиций – 8,847 млн. руб.

## Раздел 9. Перспективная схема водоотведения Луговского сельского поселения

Генеральным планом предусматривается строительство централизованной канализации и канализационных очистных сооружений.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки.

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

- Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории населенных пунктов Луговского сельского поселения предлагается строительство сетей канализации и очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

-	строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

-	утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

-	подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных и напорных сетей канализации.

Характеристика планируемых к строительству объектов водоотведения в Луговском сельском поселении:

| Местона- хождение объекта | Наименование мероприятия | Виды работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, метр | Мощность, м3\сутки |
| с.Луговое | Реконструкция существующей системы водоотведения | 2409 |  |
| с.Луговое | Строительство сетей канализации для организации водоотведения 10 восьмиквартир- ных жилых домов и индивидуального жилого фонда по ул.Спортивная | 810 |  |
| с.Луговое | Строительство сетей канализации для организации водоотведения индивидуальных жилых домов в с.Луговое | 7315 |  |
| с.Луговое | Увеличение мощности и реконструкция очистных сооружений ОАО «Птицефабрика «Кинешемская» |  | 3036 |

## Раздел 10. Перспективная схема газоснабжения Луговского сельского поселения

Генеральным планом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Разработка ПСД и строительство газопровода д. Романово.

- Разработка ПСД и строительство газопровода д. Поспелиха Новая и д. Поспелиха Старая.

- Газификация всех населенных пунктов

## Раздел 11. Перспективная схема обращения с ТБО

Программой комплексного развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

проведение работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов

Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминисцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по существующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Проектом предусмотрено размещение контейнерных площадок.

Раздел 12. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения

Программа проектов и оценка финансовых потребностей для реализации всей программы инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры с детализацией по годам представлена в таблице 53.

Таблица 53 – Мероприятия программы и необходимые инвестиции в систему коммунальной инфраструктуры

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2041 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка тепловых сетей | 2022 | 14650 |  | 14650 |  |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |
| Наладка теплогидравлического режима | 2022 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин №2, №3 №,5 с обустройством станции обезжелезивания, производительностью 74 м3\сутки | 2022-2023 | 900,0 |  | 450,0 | 450,0 |  |  |  | бюджет Кинешемского муниципального района |  |
| Реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей 4500 м. Устройство водоразборных колонок 15 шт. Устройство пожарных гидрантов 5 шт | 2022-2024 | 7947 |  | 2649,0 | 2649,0 | 2649,0 |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующей системы водоотведения 2409 м | 2022-2024 | 10847,0 |  | 3615,7 | 3615,7 | 3615,7 |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Строительство сетей канализации для организации водоотведения 10 восьмиквартирных жилых домов и индивидуального жилого фонда по ул.Спортивная – 810 м | 2023-2024 | 3602,16 |  |  | 1801,08 | 1801,08 |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Строительство сетей канализации для организации водоотведения индивидуальных жилых домов в с.Луговое -7315 м | 2023-2025 | 32937,0 |  |  | 10979 | 10979 | 10979 |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Увеличение мощности и реконструкция очистных сооружений ОАО «Птицефабрика «Кинешемская» | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом |  |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  | Районный и областной бюджеты |  |
| Разработка ПСД на строительство (реконструкцию) сетей уличного освещения населенных пунктов Луговского сельского поселения | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  |  |  |
| Строительство (реконструкция) сетей уличного освещения | 2023-2025 | определить проектом |  |  | определить проектом | определить проектом | определить проектом |  |  |  |
| Вывоз и утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение несанкционированных свалок | 2022-2041 | - |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство межпоселкового газопровода для возможности газификации туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района Ивановской области, газификация д. Поспелиха Новая, д. Поспелиха Старая Луговского сельского поселения | 2022-2023 | определить проектом |  | определить проектом | определить проектом |  |  |  | Районный и областной бюджеты |  |

## Раздел 13. Финансовые потребности для реализации программы

В таблице 54 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения.

Таблица 54 - Финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный, областной, федеральный бюджет | Государственно-частное партнерство (концессии) | Частные инвестиции | ИТОГО: |
| 1 | Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения | 14750,0 |  |  | 14750,0 |
| 2 | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | 8847,0 |  |  | 8847,0 |
| 3 | Мероприятия по модернизации системы водоотведения: | 47386,16 |  |  | 47386,16 |
| 4 | Мероприятия по модернизации системы газоснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| 5 | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения: | определить проектом |  |  | определить проектом |
|  | Мероприятия по модернизации системы вывоза ТБО: | определить проектом |  |  | определить проектом |
| ВСЕГО: |  | 70983,2 | - | - | 70983,2 |

*-Объемы финансирования Программы на 2021-2041 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

## Раздел 14. Организация реализации проектов

В соответствии с п.40 «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», для организации реализации инвестиционных проектов следует рассматривать следующие варианты:

  - проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения организациями;

  - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Для реализации программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения целесообразнее всего будет применять две организационные формы:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями, для проектов в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, обращения с ТКО, по энергосбережению – ввиду того, что использование инфраструктуры и персонала действующих на территории организаций позволит сократить время для подготовки к началу реализации мероприятий, тем самым сокращая затраты на организацию проектов;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии) – для крупных инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости;

Предметом инвестиционного конкурса является право произвести инвестиции в определенные объекты, в том числе находящиеся в муниципальной собственности, на конкурсных условиях с учетом взаимных интересов инвестора и города.

Критериями выявления победителя конкурса являются наиболее эффективные условия реализации инвестиционного проекта, в том числе объем и сроки инвестирования, уровень технологий, используемых при реализации инвестиционных проектов, конкурентоспособность выпускаемой продукции, создаваемой в результате инвестирования, и ее ориентация на местный спрос, доля привлечения к реализации проекта местных трудовых, сырьевых и иных ресурсов, место регистрации инвестора как налогоплательщика и иные критерии, отвечающие интересам социально - экономического развития города.

В объекты инвестиционной деятельности входят и объекты городской инженерной инфраструктуры.

Интерес инвесторов может выражаться в следующем:

- долговременный муниципальный заказ на эксплуатацию объектов муниципальной собственности;

- получение существующего или создаваемого объекта, или его части с земельным участком в собственность или пользование;

- получение в качестве доли в уставном капитале права пользования муниципальным имуществом;

- льготы по налогам и иным обязательным платежам.

Инвестиционным соглашением могут быть предусмотрены иные интересы инвесторов в реализации инвестиционного проекта.

Проведение инвестиционных конкурсов способствует:

- улучшению качества жизни населения города путем обеспечения роста количества и качества товаров, работ и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города;

- сокращению расходов городского бюджета путем привлечения инвестиционных средств в объекты муниципальной собственности Луговского сельского поселения и расширения налогооблагаемой базы в результате появления новых объектов налогообложения.

Реализацию проектов по установке приборов учета (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения) предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры реализуется на всей территории Луговского сельского поселения. Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация Луговского сельского поселения. Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных программой.

## Раздел 15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Инвестиционные проекты систем ресурсоснабжения могут быть структурированы по следующим основаниям:

- Коммунальные системы, в т.ч.:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Электроснабжение;

- Газоснабжение;

- Утилизация ТБО.

- Цели реализации, в т.ч.:

- Нацеленные на присоединение новых потребителей;

- Обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

- Обеспечивающие выполнение экологических требований;

- Обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

- Простые сроки окупаемости, в т.ч.:

- Быстроокупаемые (сроки окупаемости до 7 лет);

- Среднеокупаемые (сроки окупаемости от 7 до 15 лет);

- Долгоокупаемые (сроки окупаемости более 15 лет).

- Источники финансирования, в т.ч.:

- Бюджетные средства;

- Капитальные вложения из прибыли;

- Плата за подключение (технологическое присоединение);

- Собственные средства и/или плата за резервирование тепловой мощности;

- Кредитные средства/лизинг.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Плата (тариф) на подключение (присоединение) на территории сельского поселения установлено для системы электроснабжения. Для других систем тариф на присоединение не утверждался.

Цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса – ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей.

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение (присоединение) к сетям коммунальной инфраструктуры указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры).

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организации реализующей инвестиционную программу. Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) для потребителей данного сельского поселения (части территории этого сельского поселения), плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета.

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей данного сельского поселения, а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса принимает представительный орган сельского поселения. Тарифы на подключение устанавливаются органом регулирования тарифов сельского поселения.

Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвестиционных программ (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Статья 13).

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации Администрация подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестиционной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

В соответствии с требованием законодательства регулирующий орган сельского поселения обязан оценить доступность платы за подключение для застройщиков. В ряде муниципальных образований утвержден порядок оценки доступности для потребителей тарифов на подключение. В таких муниципальных образованиях, как правило, размер тарифа на подключение имеет приемлемые для застройщиков значения и не приводит к негативным последствиям для строительной отрасли.

Муниципалитеты производили оценку доступности тарифов за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Тарифы за присоединение к системам электроснабжения устанавливались и устанавливаются на региональном уровне.

## Раздел 16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении  тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и утилизацию ТКО. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения, и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднедушевого дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице 55 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Как видно из таблицы, к 2030 году ожидается рост тарифов по всем системам. На холодную воду – на 60 %, на электроэнергию – 55 %.

В таблице 56 представлен прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учёта льгот и субсидий.

Таблица 55 – Динамика уровней тарифов на весь период разработки программы

| Вид коммунальной услуги | Ед. измерения | Тариф на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 2865 | 2832,8 | 3062,5 | 3215,6 | 3376,4 | 3545,2 | 3722,5 | 3908,6 | 4104 | 4309,2 | 4524,7 | 4750,9 |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение | руб./м3 | 15,58 | 16,28 | 17,01 | 17,78 | 18,58 | 19,42 | 20,29 | 21,2 | 22,16 | 23,15 | 24,2 | 25,28 |
| горячее водоснабжение | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | 16,45 | 17,27 | 18,14 | 19,04 | 20 | 20,99 | 22,04 | 23,15 | 24,3 | 25,52 | 26,8 | 28,14 |
| Электроэнергия | руб./кВт·ч | 3,31 | 3,46 | 3,61 | 3,78 | 3,95 | 4,12 | 4,31 | 4,5 | 4,71 | 4,92 | 5,14 | 5,37 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 8,45 | 8,87 | 9,32 | 9,78 | 10,27 | 10,78 | 11,32 | 11,89 | 12,48 | 13,11 | 13,76 | 14,45 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м3 | 531,77 | 555,7 | 580,71 | 606,84 | 634,15 | 662,68 | 692,5 | 723,67 | 756,23 | 790,26 | 825,82 | 862,98 |

Таблица 56. – Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| Численность населения | чел. | 1855 | 1872 | 1889 | 1906 | 1922 | 1939 | 1956 | 1973 | 1990 | 2007 | 2023 | 2407 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | тыс.руб./ мес. | 30,53 | 32,06 | 33,66 | 35,35 | 37,11 | 38,97 | 40,92 | 42,96 | 45,11 | 47,37 | 49,74 | 52,23 |
| Среднедушевой доход | тыс.руб./ | 27,53 | 28,91 | 30,35 | 31,87 | 33,46 | 35,14 | 36,89 | 38,74 | 40,68 | 42,71 | 44,85 | 47,09 |
| Величина прожиточного минимума в сред. на душу населения | мес. | 10,61 | 11,14 | 11,7 | 12,28 | 12,9 | 13,54 | 14,22 | 14,93 | 15,68 | 16,46 | 17,28 | 18,14 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб./чел. в месяц | 523,65 | 549,83 | 577,32 | 606,19 | 636,50 | 668,32 | 701,74 | 736,83 | 773,67 | 812,35 | 852,97 | 895,62 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги | руб./чел. в год | 6283,80 | 6597,99 | 6927,89 | 7274,28 | 7638,00 | 8019,90 | 8420,89 | 8841,94 | 9284,03 | 9748,24 | 10235,6 | 10747,4 |

Как видно из таблицы, к 2041 году совокупный платёж населения за коммунальные услуги увеличится на 43,3 %.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ № 378 от 23.08.2010 г. оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 57.

Таблица 57 – Средние значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги

| Наименование критерия | Уровень доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе, % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

В таблице 58 приведены показатели доступности коммунальных услуг для населения при реализации программы.

В целом реализация программы положительно сказывается на уровне доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям, для которых возможно прогнозирование в рамках разработки программы.

Таблица 58 – Доступность для населения коммунальных услуг

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 7,5 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 11,3 |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 89,0 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4,0 |

Таким образом, можно сделать вывод, что рост тарифов на коммунальные услуги, рассчитанный на весь период реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2021-2041 годы, останется в пределах уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

## Раздел 17. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения» были предусмотрены мероприятия по повышению надежности, качества поставляемых ресурсов, энергоэффективности всех сфер инженерной инфраструктуры. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2020 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Модель для расчета настоящей Программы составлена в форме электронных книг формата Excel. Модель построена для автоматизации экономико- статистических расчетов и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы. Выбор построения модели в форме электронных книг формата EXCEL основан на критериях удобства ввода-вывода информации в графическом и табличном виде, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта.

Моделирование инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимости характеристики работ, в модели так же отражены объемные показатели работ.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения на 2021-2041 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.